实践平台：离心泵异常检测设计

说明：背景为黄色的文字表示需要提供相应的专业素材。

阅读对象

平台开发人员。

说明

整体设计采用业务理解、数据理解、数据准备、模型建立、模型评估和模型部署六个步骤。

实践平台修改建议

| 步骤 | 所属步骤 | 修改前 | 修改后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 任务描述 | 序号为1 | 序号为0 |
| 1 | 业务理解 | 工艺介绍 | 业务理解 |
| 2 | 数据理解 | 无 | 补充各个数据变量的解释 并说明这些变量对识别异常的作用 补充检查单 |
| 3 | 数据准备 | 数据准备 | 数据准备说明。 包括数据选择的时间跨度， 数据说明。 |
| 4 | 模型建立 | 序号为2 | 序号为4 |
| 5 | 模型评估 | 未单独列出 | 单独列出 |
| 6 | 模型部署 | 模型应用 | 模型部署 可介绍相关内容 |

表  离心泵异常检测课程基础和高阶学习学时数分布

|  | 实践 任务数 | 基础 总学时 | 高阶 总学时 | 高阶学时说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务理解 | 4 | 2 | 2 | 高阶与基础学时相同 |
| 数据理解 | 4 | 4 | 6 | 用化工原理解释变量之间的关系 |
| 数据准备 | 5 | 6 | 8 | 可基于化工原理构造多个特征 |
| 模型建立 | 4 | 8 | 10 | 可尝试使用多个模型 |
| 模型评估 | 5 | 6 | 8 | 可评估多个模型 |
| 模型部署 | 5 | 4 | 6 | 可总结多个模型的部署方法 |
| 总计 | 27 | 30 | 40 |  |

说明：除以上针对离心泵实践的30学时，还需要学习跨行业数据挖掘标准流程CRISP-DM方法论理论 2 学时。共32学时。高阶实践学时为40学时，加上理论课，共42学时。

问题：

数据源连接放在哪里更合适？--模型部署和应用环节

实践平台包括7个步骤。

0 任务描述 1 业务理解 2 数据理解 3 数据准备 4 模型建立 5 模型评估 6 模型部署

但需要提醒学生，跨行业数据挖掘标准流程是一个闭环，而不是“一次性流水线”。可以反复完成同一个任务。

实际项目中经常会出现：

- 在数据理解阶段发现数据不够 → 返回业务理解重新定义目标

- 在建模阶段发现特征效果差 → 返回数据准备补充特征

- 在评估阶段发现模型不能满足业务要求 → 返回建模或前面的阶段优化

- 在部署后发现数据分布变化 → 重新启动新一轮流程

实践平台学习行为说明

在实践平台页面展示中，不同的学习行为用不同的模块名称标记，帮助学生区分学习行为，并内化学习过程逻辑。

| 实践平台 学习行为 | 界面要求 | 展现形式 | 开发说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阅读学习 | 文字数不超过1000字 | 文字、表格、图片 | 设计阅读时长，可使用，记录阅读次数。 相比讲义部分使用专业语言描述概念和方法介绍，平台用更易理解的语言解释和说明需要实现的目标、任务和成果。 |
| 学习提醒 （提示？） | 文字数不超过500字 | 关键难点和重点用突出的设计，以及问题方式 | 用简洁文字提醒学生在过程中需要注意的事项。着重强调理论学习相关的思考方法。 说明：文字与讲义部分类似。 |
| 学习检查 （考核） | 每个学习环节2～3题 | 选择题、判断题。 用于开发的题库链接： 学习考核和实践任务题库及标签 | 题目覆盖理解、应用、分析和评估等认知层次，以适应高职和本科教育需求。 |
| 动手实践 | 实践任务 | 包括补全代码、 调整代码，调参数， 训练模型、获取和展示评估指标 表现形式为：代码类、操作类（如调整参数）和文字类 用于开发的题库链接： 学习考核和实践任务题库及标签 | 设计相应的任务。以提交每个阶段的产出成果。形式表现为运行代码、填写文档等。 此处完成任务可参考讲义的“实践要点”部分。 |

0 任务描述

本任务的教学目标

知识目标

1. 掌握离心泵的结构、工作原理、性能参数及典型异常类型与机理。

2. 理解化工过程设备状态监测相关的数据来源、传感方式和过程变量特征。

3. 掌握数据预处理、统计分析、特征提取和异常识别的基本方法。

4. 理解机器学习与人工智能在离心泵异常检测中的基本原理、常用算法及适用条件。

5. 认识化工设备异常检测中“机理分析与数据驱动相结合”的基本思想。

能力目标

1. 能够基于工艺与设备运行信息识别离心泵典型异常现象并分析其成因。

2. 能够完成离心泵运行数据的采集、清洗、分析和可视化处理。

3. 能够运用数据分析和人工智能方法建立基础的异常检测模型，并对结果进行评价。

4. 能够使用常见数据分析工具实现离心泵异常检测案例的建模与验证。

5. 能够结合设备机理解释模型结果，并提出初步的运行优化或维护建议。

素养目标

1. 树立化工生产安全意识和设备风险防控意识，理解异常检测在安全稳定运行中的作用。

2. 形成数据驱动的工程思维和数字化素养，增强对化工智能化发展的适应能力。

3. 培养跨学科融合意识、团队合作能力和工程沟通能力。

4. 培养严谨求实的科学精神、工程伦理意识和持续改进意识。

5. 强化节能降耗、绿色生产和可持续发展的职业责任感。

任务简介

某炼化公司气体分馏装置中，离心泵承担催化裂化气物料的输送任务。运行过程中可能出现汽蚀、堵塞、轴承故障、叶轮损坏等异常。一旦异常未被及时发现，可能导致流量波动、压力异常、设备损坏、非计划停车，甚至安全事故。因此，公司希望利用运行数据建立异常检测模型，实现提前预警。

任务简介

一、现存运行隐患

某炼化公司气体分馏装置中，离心泵负责催化裂化气物料输送工作，设备运行期间易出现汽蚀、管路堵塞、轴承故障、叶轮损坏等故障问题。若各类运行异常未能及时发现处置，极易引发流量波动、压力失衡，进而造成设备损坏、装置非计划停车，甚至引发安全生产事故，严重影响装置稳定生产。

二、研究解决思路

为有效防范设备故障、消除生产安全隐患，本次研究搭建离心泵异常检测模型。通过提取运行异常数据中的核心特征信息，实现设备异常提前预警与快速精准识别。

检测离心泵异常问题，需要通过分析离心泵工艺的多种数据变化趋势，找到数据变化点，并及时给出异常警告。

正常工况数据如下

以下各图均为离心泵发生异常的工况数据。

本次任务获得的异常检测模型将对工艺数据给出正常和异常的标签，以识别离心泵是否有异常发生。

此图说明，PCA模型基本识别了所有的异常数据。即正常的工艺数据没有被识别为异常，异常的工艺数据也没有被识别为正常，即没有误报，正常和异常的工艺数据均被识别出来，即没有漏报。

1 业务理解

阅读学习

离心泵是过程工业中最常用的流体输送设备之一，广泛应用于石油化工、电力、水处理等行业。它通过叶轮旋转产生离心力，将机械能转化为流体的动能和势能，实现液体的增压和输送。

在实际运行中，离心泵可能面临多种异常工况，如：

- 气蚀：当泵入口压力低于液体饱和蒸汽压时，液体汽化形成气泡，气泡在高压区破裂导致叶轮损坏和性能下降

- 管道堵塞：入口或出口管道部分堵塞，导致流量减小、扬程升高

- 轴承故障：润滑不良、磨损或安装不当引起的轴承异常

- 叶轮损坏：长期运行或异物进入导致的叶轮磨损或损坏

这些异常工况不仅会影响泵的性能和寿命，还可能导致生产中断、安全事故甚至环境污染。因此，及时、准确地检测离心泵的异常状态，对于保障工业生产的安全稳定运行具有重要意义。

在业务理解阶段，针对化工场景下的离心泵异常检测问题，首先要明确项目的业务目标。离心泵是化工生产中的关键设备，一旦出现异常，可能导致流量和压力不稳定，影响生产连续性，严重时还会造成设备损坏、泄漏甚至安全事故。因此，本项目的业务目标是通过对离心泵运行状态进行异常检测，实现故障早期预警，减少非计划停机，降低维修成本，提高设备运行的安全性、稳定性和可靠性。

其次，需要评估现状。一般来说，化工企业已经具备一定的数据采集条件，可以获得离心泵的压力、流量、电流、振动、温度、转速等运行数据，同时还可能有巡检记录、维修记录和报警记录，这些都为项目开展提供了基础。但也存在一些问题，例如历史故障样本较少、故障标签不完整、数据可能存在缺失和噪声，而且离心泵运行工况会随生产负荷变化而变化，这些都会增加异常检测的难度。因此，项目虽然具备实施条件，但仍需要重视数据质量和场景复杂性。

然后，要确定数据挖掘目标。本项目的数据挖掘目标是利用离心泵的历史运行数据，建立一个异常检测模型，对设备运行状态进行自动识别。当实时数据偏离正常运行模式时，模型能够及时发出异常预警。由于工业现场通常缺少大量、完整的故障标签，所以本项目更适合优先采用异常检测方法，而不是直接进行故障类型分类。模型的输出可以是正常或异常的判断，也可以进一步给出异常分数或风险等级，为运维人员提供决策依据。

最后，需要制定工作计划。项目首先应进行业务调研和数据调研，明确离心泵常见异常类型和可获取的数据范围；接着对历史数据进行清洗、整理和预处理，包括缺失值处理、时间对齐和变量筛选；然后开展探索性分析，找出正常与异常状态下各参数的变化规律；在此基础上建立异常检测模型，并利用历史案例验证模型效果；最后对结果进行总结，分析模型的应用价值和局限性，并提出后续优化方向。通过这样的流程，可以较为系统地完成离心泵异常检测项目的前期业务理解工作。

学习提示

与讲义内容一致。

学习检查（考核）

见题库文件

【Tencent Docs】学习考核和实践任务题库及标签

学习考核和实践任务题库及标签

动手实践

任务1.1. 确定业务目标

任务说明

“确定业务目标”并不是一开始就讨论模型要用什么算法，而是先回答一个更根本的问题：企业为什么要做离心泵异常检测。对化工企业来说，离心泵通常承担原料输送、循环、增压、冷却液输送等功能，一旦运行异常，轻则影响流量、压力和产品质量，重则导致设备损坏、停产，甚至引发泄漏、着火、中毒等安全事故。因此，业务目标要从生产、安全、成本和管理这几个角度去理解，而不是只停留在“识别异常”四个字上。

学生在写这一部分时，容易犯的错误是把“业务目标”写成“建立一个准确率高的异常检测模型”。这其实是后面的数据挖掘目标，不是业务目标。业务目标应该强调：减少非计划停机、降低维修成本、提高设备可靠性、保障安全生产、帮助运维人员提前干预等。换句话说，业务目标描述的是“做这件事能为企业带来什么价值”。

另外，业务目标最好尽量具体。如果只是说“提升效率”，会显得太空泛。更好的方式是结合离心泵的实际故障场景，例如汽蚀、轴承磨损、密封泄漏、振动过大、电机过载、空转、堵塞等，说明异常检测要帮助实现“早发现、早预警、早处理”。

任务实现指导

离心泵是化工生产中的关键设备，一旦出现异常，可能导致流量和压力不稳定，影响生产连续性，严重时还会造成设备损坏、泄漏甚至安全事故。因此，本项目的业务目标是通过对离心泵运行状态进行异常检测，实现故障早期预警，减少非计划停机，降低维修成本，提高设备运行的安全性、稳定性和可靠性。

完成任务：填空

离心泵是化工生产中的关键设备，一旦出现异常，可能导致（1）不稳定，影响生产（2），严重时还会造成设备损坏、泄漏甚至（3）事故。因此，本项目的业务目标是通过对离心泵运行状态进行异常检测，实现故障早期预警，减少非计划停机，降低维修成本，提高设备运行的安全性、稳定性和可靠性。

答案

1 流量和压力

2 连续性

3 安全

评分标准：每空1分，共3分。

@子富建议修改

动手实践1.1 定义业务价值：你判断的异常，是要避免什么（如：避免因汽蚀导致叶轮损坏的非计划停机，每次损失约50万元）？这构成了项目价值。

解释说明：

涉及到具体损失数字，不太合适在讲义和实践平台中展示。

可作为理论知识讲授环节内容。

任务1.2. 评估现状

任务说明

“评估现状”是要搞清楚目前企业在这个问题上处于什么状态，包括设备现状、管理现状、数据现状和项目条件。它的作用是判断这个项目是否具备实施基础，也能帮助后续确定目标不能定得太理想化。对于离心泵异常检测来说，评估现状时通常要考虑几个现实问题：现场到底有没有传感器；采集了哪些变量，如入口压力、出口压力、流量、电流、轴承温度、振动、转速；数据记录是否连续；是否有历史故障记录；专家经验是否可获得；现有报警系统是否已经存在但效果不佳；企业是否有计算和部署条件等。

这一部分特别重要，因为很多项目失败不是因为算法不好，而是因为实际条件不足。例如，只有压力和电流数据，却想精确识别所有机械故障，这通常是不现实的。又比如，数据中正常样本很多，但真实故障样本很少，那么问题可能更适合做“异常检测”而不是“故障分类”。学生在写这一部分时，可以把它理解成“摸清家底”：我们现在有什么、缺什么、存在哪些限制。

评估现状除了写资源，也要写风险。比如化工现场数据可能有噪声、缺失、漂移，设备工况可能变化大，不同泵型号之间差异明显，故障标签可能不完整，这些都会影响项目方案。

任务实现指导

一般来说，化工企业已经具备一定的数据采集条件，可以获得离心泵的压力、流量、电流、振动、温度、转速等运行数据，同时还可能有巡检记录、维修记录和报警记录，这些都为项目开展提供了基础。但也存在一些问题，例如历史故障样本较少、故障标签不完整、数据可能存在缺失和噪声，而且离心泵运行工况会随生产负荷变化而变化，这些都会增加异常检测的难度。因此，项目虽然具备实施条件，但仍需要重视数据质量和场景复杂性。

完成任务：填空

一般来说，化工企业已经具备一定的数据采集条件，可以获得离心泵的（1）等运行数据，同时还可能有巡检记录、维修记录和报警记录，这些都为项目开展提供了基础。但也存在一些问题，例如（2）样本较少、（3）不完整、数据可能存在缺失和噪声，而且离心泵运行工况会随（4）变化而变化，这些都会增加异常检测的难度。因此，项目虽然具备实施条件，但仍需要重视数据质量和场景复杂性。

答案

1. 压力、流量、电流、振动、温度、转速

2. 历史故障

3. 故障标签

4. 生产负荷

评分标准：每空1分，共4分。

@子富建议修改

动手实践1.2 界定异常范围：你是要检测“所有偏离最优工况的情况”，还是只关注“会导致损坏的严重故障”？画出离心泵工作特性曲线，在上面标出你认为的“正常区”和“异常区”，并与DCS系统里的报警阈值进行对比。（这就叫机理引导）

解释说明：

标记数据正常异常会在数据准备阶段完成。

任务1.3. 确定数据挖掘目标

任务说明

“确定数据挖掘目标”是在业务目标明确以后，把业务语言转化成数据分析和建模语言。业务目标说的是“减少停机、保障安全”，而数据挖掘目标要说清楚：究竟要从数据中做什么，例如识别异常状态、输出异常分数、提前预警、定位可能的异常类型、构建健康度指标等。

对于离心泵问题，学生需要特别注意：这里不一定非要做“故障分类”。如果历史故障数据少、标签不完整，那么更合理的目标可能是建立“正常工况模型”，当新数据偏离正常模式时发出异常预警，这就是典型的异常检测思路。如果故障记录相对完整，也可以进一步尝试把异常分成振动异常、温升异常、流量压力不匹配等类型，但这通常是更高一级的目标。

数据挖掘目标还要尽量可衡量，例如希望模型能够识别大多数异常工况、尽量减少误报、满足一定的预警提前量，或者输出给操作人员可解释的结果。这里不必一开始就给出特别严格的工业指标，但至少要说明模型的输入、输出和评价方向。

任务实现指导

本项目的数据挖掘目标是利用离心泵的历史运行数据，建立一个异常检测模型，对设备运行状态进行自动识别。当实时数据偏离正常运行模式时，模型能够及时发出异常预警。由于工业现场通常缺少大量、完整的故障标签，所以本项目更适合优先采用异常检测方法，而不是直接进行故障类型分类。模型的输出可以是正常或异常的判断，也可以进一步给出异常分数或风险等级，为运维人员提供决策依据。

完成任务：填空

本项目的数据挖掘目标是利用离心泵的历史运行数据，建立一个（1）模型，对设备运行状态进行自动识别。当实时数据（2）正常运行模式时，模型能够及时发出异常预警。由于工业现场通常缺少大量、完整的故障标签，所以本项目更适合（3）异常检测方法，而不是直接进行故障类型分类。模型的输出可以是正常或异常的判断，也可以进一步给出异常分数或风险等级，为运维人员提供（4）依据。

答案

1.异常检测

2.偏离

3.优先采用

4.决策

评分标准：每空1分，共4分。

@子富建议修改

动手实践1.3 定义成功标准：一个成功的模型是“异常状态持续30秒内必须报警”，而不仅仅是“分类准确率99.5%”。让学生计算，如果你是现场操作工，一天接收1000个1秒的脉冲式误报警，你会怎么做？

解释说明

可在理论知识讲授环节，提问学生。

任务1.4. 制定工作计划

任务说明

“制定工作计划”就是把前面想清楚的事情变成一个可执行的项目安排。它要回答的问题是：这个项目准备怎么做，先做什么，后做什么，由谁参与，预计产出什么结果。对于学生来说，这一部分不用写得像企业项目管理文档那样复杂，但至少要体现出完整的工作流程和阶段性成果。

在离心泵异常检测项目中，工作计划通常会围绕“数据—分析—建模—验证—总结”展开。首先要收集和理解数据，然后进行清洗和预处理，接着做探索性分析，了解正常与异常样本的特征差异，再选择合适的方法建立模型，之后验证模型效果，最后形成结论和建议。如果有条件，还可以增加一个“部署或原型展示”的步骤，例如做一个简单的预警界面或报警逻辑示例。

写工作计划时还要体现一些现实考虑。例如，前期可能要和工艺人员、设备工程师沟通，确认什么算异常；中期可能要花较多时间在数据对齐、缺失值处理和标签整理上；后期则要综合业务和模型效果，判断这个方案是否真的可落地。也就是说，工作计划不只是技术步骤，还要包含业务沟通和结果评估。

任务实现指导

项目首先应进行业务调研和数据调研，明确离心泵常见异常类型和可获取的数据范围；接着对历史数据进行清洗、整理和预处理，包括缺失值处理、时间对齐和变量筛选；然后开展探索性分析，找出正常与异常状态下各参数的变化规律；在此基础上建立异常检测模型，并利用历史案例验证模型效果；最后对结果进行总结，分析模型的应用价值和局限性，并提出后续优化方向。通过这样的流程，可以较为系统地完成离心泵异常检测项目的工作。

完成任务：填空

项目首先应进行（1），明确离心泵常见异常类型和可获取的数据范围；接着对历史数据进行（2）和预处理，包括缺失值处理、时间对齐和变量筛选；然后开展（3），找出正常与异常状态下各参数的变化规律；在此基础上建立异常检测模型，并利用历史案例验证模型效果；最后对结果进行总结，分析模型的应用价值和（4），并提出后续优化方向。通过这样的流程，可以较为系统地完成离心泵异常检测项目的工作。

答案

1.业务调研和数据调研

2.清洗、整理

3.探索性分析

4.局限性

评分标准：每空1分，共4分。

2 数据理解

阅读学习

以下是对工艺的问题@张哲武 @子富

【平台开发】此处需要配图，哪个位置的哪些工况变量分别是什么？

【对工艺人员的问题】是否需要考虑环境特征量？

以下根据仪表类型和功能说明数据。

说明：数据变量名中的PV = 过程测量值，OP = 控制器输出/阀门开度，SP = 设定值

这是一个典型的流程工业离心泵系统数据集，字段命名遵循常见仪表与控制系统习惯。整体数据记录了泵组、管路及相关容器的运行状态和控制指令。下面对每个字段进行解释：

1. 过程测量值（PV）

| 字段名 | 含义解释 | 单位 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FI10501J.PV | 流量指示 10501J | kg/h | 催化裂化气进料流量显示 |
| FI10301J.PV | 流量指示 10301J | kg/h | 回流流量显示 |
| PI10105.PV | 压力指示 10105 | MPa | 泵出口压力显示 |
| PI10103.PV | 压力指示 10103 | MPa | 泵入口压力显示 |
| TI10101.PV | 温度指示 10101 | ℃ | 泵轴承温度显示 |
| TI10103.PV | 温度指示 10103 | ℃ | 泵体温度显示 |
| PI10101.PV | 压力指示 10101 | MPa | 出口总管压力显示 |
| PIP101A1.PV | 电流显示 A1 | A | 泵A电流显示 |
| PIP101B1.PV | 电流显示 B1 | A | 泵B电流显示 |
| WIP101A.PV | 功率指示 A泵 | kW | 泵A功率显示 |
| WIP101B.PV | 功率指示 B泵 | kW | 泵B功率显示 |
| EIP101A.PV | 效率指示 A泵 | % | 泵A效率显示 |
| EIP101B.PV | 效率指示 B泵 | % | 泵B效率显示 |

2. 控制回路（包含PV、OP、SP）

| 字段名 | 含义解释 | 单位 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FIC10101.PV | 流量控制回路 10101 测量值 | % | 流量控制阀位反馈 |
| FIC10101.SP | 流量控制回路 设定值 | kg/h | 流量控制阀设定值 |
| FIC10101.OP | 流量控制回路 输出值 | % | 流量控制阀开度 （0–100%） |
| LIC10101.PV | 液位控制回路 10101 测量值 | % | 液位控制阀位反馈 |
| LIC10101.SP | 液位控制回路 设定值 | % | 液位控制阀设定值 |
| LIC10101.OP | 液位控制回路 输出值 | % | 液位控制阀开度 |

3. 阀门及执行机构指令/状态（.OP）

这里的 .OP 多数表示输出指令（阀门开度信号或设备动作指令），对于离散阀可能是开关状态反馈。

| 字段名 | 含义解释 | 单位 | 具体说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| VX1YHQ.OP | 入口阀开度 | % | 入口阀开度 |
| VX2YHQ.OP | 出口阀开度 | % | 出口阀开度 |
| VX9D101.OP | 回流阀开度 | % | 回流阀开度 |
| VX2D101.OP | 旁路阀开度 | % | 旁路阀开度 |
| VX1P101.OP | 泵A出口阀开度 | % | 泵A出口阀开度 |
| PSV10101AB.OP | 安全阀 10101AB 状态 | % 是否正确？ 是0/1吗？ | 安全阀状态 |
| DS_P101.OP | 泵 P101 运行状态 | 0/1 | 泵运行状态显示，1=运行，0=停止 |
| XL_P101.OP | 泵 P101 效率 | % | 泵效率显示 |

该数据集完整记录了一台或多台离心泵（位号P101，包含A/B两个泵组）在工业流程中的运行工况，包括：

- 入口/出口压力（PIP101A/B、PI10101/103/105等）

- 流量（FI、FIC回路）

- 温度（TI10101/103）

- 泵的功率与效率（WIP、EIP）

- 辅助系统阀门开度及控制回路动作（FIC、LIC输出）

- 安全附件状态（PSV起跳信号）和泵运行/停机指令（DS）

- 机械状态（振动 XL）

这类数据通常用于离心泵的状态监测、故障预测（如气蚀、机械磨损、叶轮损坏）、性能分析以及控制回路性能评估。

在数据理解阶段，针对化工场景中的离心泵异常检测，首先应进行描述性统计分析，以了解各监测变量的基本分布特征。通过计算均值、中位数、标准差、最大值、最小值和四分位数，可以判断数据是否集中、波动是否明显，以及是否存在极端值。分析结果表明，出口压力整体高于入口压力，符合离心泵增压原理；振动、轴承温度和电机电流的最大值明显偏高，说明这些变量可能对异常更敏感。

在数据可视化方面，通过绘制时间序列图、直方图、箱线图和散点图，可以更直观地观察变量变化趋势和变量之间的关系。结果显示，流量、出口压力和电机电流随时间存在同步波动，反映出工况变化特征；振动信号存在局部尖峰，轴承温度在部分时间段持续上升，提示可能存在设备异常；箱线图显示振动和温度存在较多离群点，说明这些指标具有较强的异常识别价值。

在数据质量检查方面，需要识别缺失值、重复值、时间戳不连续和不合理数据。检查发现部分时段存在传感器缺失和重复记录，个别样本出现负流量、出口压力低于入口压力等不符合工艺规律的值，说明数据中存在一定质量问题。对于短时缺失可采用插值等方法处理，而对明显不合理的数据则需结合工况记录进一步判断。需要注意的是，极端值不一定是错误数据，也可能是真实故障信号，因此不能简单删除。

在数据关系分析方面，应研究变量之间的相关性和工艺联系。结果发现流量与电机电流呈明显正相关，振动与轴承温度也存在一定正相关关系，说明设备负荷变化和机械状态变化会同时影响多个变量。正常状态下各变量关系较稳定，而异常状态下变量之间的原有关系往往被破坏，因此后续异常检测应采用多变量联合分析方法，而不是仅依赖单一指标阈值判断。

学习提示

与讲义内容一致。

学习检查（考核）

见题库文件

【Tencent Docs】学习考核和实践任务题库及标签

学习考核和实践任务题库及标签

动手实践

完成探索数据的以下任务。

任务2.0 数据采集：生成实践所需基础数据

任务说明

数据采集需要获取离心泵相关数据。本任务需要新增仿真数据。生成仿真数据需要根据仿真平台说明生成数据。即包括正常和故障数据，考虑异常的触发和停止时间（也就是异常数据持续时间，不能低于正常数据持续时间的1/5）。数据条数为5000-10000条。

提示：请务必根据要求生成数据，否则会影响后面的实践任务效果。

评分标准

满足数据条数范围，如 5000-10000条，获得3分。

任务2.1 描述性统计分析

任务说明

计算基本的统计量，如均值、中位数、众数、标准差和变异系数等，以了解数据的基本分布特征。

描述性统计分析的目的是用最基本的统计量快速认识数据整体情况。对于离心泵异常检测来说，这一步主要回答几个问题：每个变量通常处于什么水平，波动有多大，是否存在明显极端值，不同变量的量纲和数值范围差异是否很大，异常状态下的统计特征是否与正常状态不同。

在完成这一任务时，学生不能只停留在“算均值和方差”这个层面，而应当结合工艺背景去解释。例如，出口压力均值较高是合理的，因为离心泵的作用就是提升流体压力；振动和轴承温度如果最大值明显偏高，则可能意味着轴承磨损、气蚀、空转或工况波动。也就是说，统计结果要和设备机理联系起来。

通常至少要查看样本数、缺失值个数、最小值、最大值、均值、中位数、标准差，以及四分位数。均值和中位数差异较大时，往往说明分布偏斜；最大值远大于上四分位数时，可能存在离群点；标准差很大说明变量波动强，可能受工况变化影响明显。

任务实现指导

对离心泵运行数据进行描述性统计后，可以先从总体规模入手说明。例如，本数据集共包含连续运行监测数据若干万条，采样间隔为1分钟，覆盖正常运行、负荷波动和少量异常工况。主要变量包括入口压力、出口压力、流量、振动、轴承温度、电机电流和转速等。

从统计结果看，流量、出口压力和电机电流的均值处于较稳定区间，说明泵在大多数时间内运行工况相对平稳。出口压力整体高于入口压力，符合离心泵的工作原理。振动和轴承温度的中位数低于均值，且最大值明显偏大，表明这两个变量可能存在少量高值点，这些高值可能对应局部异常事件，例如轴承摩擦加剧、机械不平衡或者气蚀。若某变量的均值与中位数非常接近，说明其分布较对称；若二者差异明显，则说明分布偏斜，需要进一步关注极端值和异常段。

如果按设备状态标签分别统计正常样本和异常样本，通常会发现异常样本中的振动均值、温度均值和电流波动更大，这说明异常状态往往伴随着机械冲击、摩擦增加或能耗异常。相反，转速如果始终较稳定，则说明该设备可能是定速运行，转速本身不是主要异常来源，但它仍可能作为其他变量解释的背景条件。

因此，这一步的结论可以写成：该数据集总体符合离心泵工艺特征，但振动、轴承温度和电流存在一定程度的偏态和极端值，初步判断这些变量对异常检测更敏感，后续需要重点分析。

示例代码

运行Python代码，展示相关列表。

【平台开发】目前已有，可修改为运行Python代码。

任务2.2 数据可视化

任务说明

通过绘制图表（如直方图、箱线图、散点图和折线图等）来直观地观察数据的分布、趋势和可能的异常点。

数据可视化的作用是把“数字结果”变成“直观规律”。在离心泵异常检测中，仅靠表格统计往往不够，因为很多问题是随时间变化的。例如，轴承温度可能平均值不高，但如果它持续上升，就可能预示故障；振动可能整体不大，但某一时间段突然尖峰，也值得关注。因此，数据理解阶段应当结合时间序列特征进行可视化。

本科生在做这一部分时，建议重点关注四类图形背后的意义。时间序列图适合观察变量是否稳定、是否存在突变和周期性波动；直方图或密度图适合观察变量分布形态，是近似正态、偏斜还是多峰；箱线图适合快速发现异常值和比较正常/异常状态差异；散点图适合看变量之间是否存在相关关系，比如流量与出口压力、振动与温度之间是否有关联。

化工场景中的设备数据通常还会受到工况切换影响，所以可视化时要注意“异常”和“工况变化”不完全是一回事。有些波动是生产负荷变化造成的，不一定代表设备故障。因此，图形分析不能脱离工艺背景。

任务实现指导

对离心泵运行数据进行可视化后，可以从时间趋势、分布特征和变量关系三个角度展开分析。

首先，在时间序列图中，流量、出口压力和电机电流整体呈现同步波动特征，说明这些变量受生产负荷变化影响较大。当流量升高时，电机电流通常也有所升高，这符合泵输送负荷增加时功率需求上升的规律。轴承温度变化相对平缓，但在个别时间段出现持续上升趋势，说明存在热积累现象；振动信号则表现为总体平稳、局部尖峰，这种尖峰可能对应短时冲击、气蚀或机械扰动。

其次，从直方图和箱线图来看，入口压力、出口压力和流量的分布相对集中，而振动和轴承温度分布右偏较明显，说明大部分运行时设备状态正常，但存在少量高值事件。箱线图中振动变量出现多个离群点，提示其可能是识别异常的重要指标。若将正常与异常标签分组绘制箱线图，通常可看到异常组的振动中位数更高，温度分布更分散，说明异常状态下设备运行不稳定性增强。

最后，在散点图中，流量与电机电流通常呈正相关关系，流量与出口压力在一定工况范围内也具有明显联系。振动与轴承温度之间如果表现出一定正相关，说明机械摩擦、偏磨或轴承状态劣化可能同时引起两者升高。若某些点明显偏离主趋势带，则这些点可能对应异常工况，需要进一步回溯具体时间段进行核查。

综合来看，可视化结果表明该数据既存在正常工况波动，也存在局部异常特征，其中振动尖峰、温度持续升高以及流量—电流关系中的偏离点是后续异常分析的重点对象。

示例代码

【平台开发】运行代码，展示图片。

@子富

动手实践2.2(改编) 工况关联可视化：不只看单个变量的直方图，必须绘制“出口压力 vs. 流量”散点图，并将其与离心泵的理论特性曲线（Q-H曲线）叠加显示。分析散点偏离曲线的模式，哪些是工况变化，哪些是性能退化，哪些是传感器故障？（这比单纯看相关性强十倍）

解释说明

已调整，可查看任务说明和任务实现指导。

任务2.3 识别数据质量问题

任务说明

检查数据是否存在缺失值、重复记录、错误输入或异常值等问题。

数据质量问题是数据理解阶段最关键的内容之一。如果原始数据存在缺失、重复、时间错位、单位错误、传感器漂移或不合理数值，那么即使后续模型再复杂，也可能得到错误结论。离心泵异常检测尤其依赖传感器数据，而工业传感器常见问题很多，所以这一任务不能简单写成“检查空值”。

学生在分析时应从“完整性、准确性、一致性、合理性”几个方面理解。完整性主要看缺失值是否集中在某些时段或某些变量；准确性主要看是否出现物理上不可能的值，比如负流量、负绝对压力、振动突然跳变到极端大值；一致性是指不同变量之间、不同时间记录之间是否协调，例如时间戳是否连续，转速为零时流量却很大就不合理；合理性则要结合设备机理，比如出口压力长期低于入口压力，很可能存在数据错误或设备停机状态未区分。

在工业场景中，异常值不一定是“脏数据”，也可能是真故障信号，所以不能一发现离群点就直接删除。需要区分“设备异常”和“数据错误”这两类问题。前者恰恰是要保留用于检测的对象，后者才需要修正或剔除。

任务实现指导

以下是一种可能的情况。

对离心泵监测数据进行质量检查后，发现数据整体可用于分析，但仍存在若干需要处理的问题。

首先，部分变量存在少量缺失值，尤其是在个别时间段中振动和温度传感器数据中断。这类缺失可能由通信延迟、传感器维护或数据采集系统短时故障导致。如果缺失比例较低且持续时间较短，可考虑采用前向填充、线性插值等方法处理；如果某一时间段多个关键变量同时缺失，则该时间段对异常判断价值有限，可视情况剔除。

其次，数据中存在少量重复时间记录或时间戳不连续现象。这会影响时间序列分析和异常定位，因此需要先按时间排序、删除重复记录，并检查采样间隔是否一致。如果采样间隔不统一，后续应进行重采样或时间对齐处理。

再次，从数值合理性来看，个别样本中出现了不符合工艺规律的值，例如流量为负、出口压力异常低于入口压力、转速接近零但电流仍然偏高等情况。这些数据可能是传感器故障、标定偏差、单位转换错误，或者设备停机/启停过程未被正确标注所致。对于此类样本，需要结合工况记录进一步核实，不能直接纳入正常运行分析。

另外，在振动和温度变量中发现一些极端高值。这里需要特别区分两种情况：如果高值只持续一个采样点且前后变化突兀，可能是测量噪声或采集异常；如果高值持续多个时间点并伴随电流、压力等变量同步变化，则更可能是真实异常事件，例如气蚀、轴承磨损或负荷突变。因此，对于工业异常检测任务，不能简单用统计规则删除全部离群点，而应结合多变量和时间连续性判断其性质。

因此，数据质量分析的结论可以写为：该数据集存在少量缺失、重复、时间不连续以及个别不合理数值，需要在建模前进行时间对齐、缺失处理和异常核验；同时应保留可能反映真实设备故障的异常波动，以免丢失关键故障信息。

示例代码

运行相关程序，检查数据是否存在质量问题。给出结论。

【平台开发】需要增加相关内容。

任务2.4 分析数据关系

任务说明

探索数据中变量之间的关系和相关性，比如计算相关系数或者使用交叉表。

分析数据关系的核心是弄清楚“变量之间是否存在联系，以及这些联系是否有助于发现异常”。离心泵是一个典型的机电流体系统，很多变量并不是孤立变化的。例如，流量变化会影响出口压力和电流，振动升高常常伴随温度升高，入口压力过低可能诱发气蚀并导致振动增强。理解这些关系，有助于后续从“单变量阈值判断”提升到“多变量联合异常检测”。

本科生在做这一任务时，可以从相关性分析入手，但不能把“相关系数”当成全部。因为工业数据中，变量关系可能是非线性的、分工况的、滞后的。例如，温度升高可能滞后于振动上升；高流量工况下压力和电流关系与低流量工况下并不完全相同。因此，除了计算 Pearson 或 Spearman 相关系数，还应结合散点图、时间滞后观察、工艺机理分析来解释。

在离心泵异常检测中，分析变量关系的真正价值在于：正常状态下，变量之间往往维持某种稳定模式；一旦设备异常，这种模式就可能被破坏。例如，正常时流量和电流关系稳定，异常时同样流量下电流明显偏高，可能意味着机械阻力增大；正常时振动和温度在低区间波动，异常时两者同时抬升，则提示机械故障风险。

任务实现指导

通过相关分析和可视化观察，可以发现离心泵数据中存在较明确的变量关联关系。

首先，流量与电机电流通常表现出较强正相关，这说明泵在输送负荷增大时需要更多电能，符合设备运行规律。出口压力与流量之间也存在一定关系，但相关方向和强度可能受管路阻力和工况调节影响，因此不一定是简单线性关系。入口压力如果过低，可能削弱泵吸入条件，并进一步诱发振动升高或流量波动。

其次，振动与轴承温度之间往往具有中等程度正相关。这表明当机械摩擦、转子不平衡或轴承状态恶化时，设备不仅会振动增强，还会伴随热量积累。若在异常时段中观察到振动先升高、随后温度逐步上升，则说明两者之间可能存在时间滞后关系，这对故障预警非常有意义，因为振动可能比温度更早暴露问题。

再次，将正常样本与异常样本分开观察时，常常可以发现正常状态下变量关系较稳定，散点分布较集中；而异常状态下，散点偏离主趋势，分布更离散。例如，在相同流量水平下，异常样本的电机电流可能明显偏高，说明设备效率下降或机械负荷增加；在相近转速下，异常样本的振动可能显著增大，提示机械状态发生劣化。

因此，可以得出结论：离心泵关键变量之间具有较强工艺关联性，其中流量—电流、振动—温度、入口压力—振动等关系对异常识别尤其重要。后续建模时，不应只关注某个变量是否超过阈值，还应关注多个变量之间的协同变化和关系偏离，这样更符合实际工业异常的形成机理。

示例代码

运行相关程序，展示图片。

【平台开发】需要增加相关内容。

@子富建议

动手实践2.4(新增) 降维初探：在做完相关性热力图后，引导学生思考：如果要把20个相关变量压缩成3个综合指标去可视化观察，用什么方法？（为后面的PCA建模埋下伏笔，解释PCA在这里的业务意义就是“设备健康度综合看板”）。

解释说明：

已调整，请查看任务实现指导。PCA的概念会在模型建立的4.1 选择模型部分 详细描述，讲义和实践平台都会提到。此处如果讲述不符合整体逻辑，为时过早。

3 数据准备

阅读学习

在离心泵异常检测中，数据准备的目标不是简单地“把数据整理干净”，而是把现场采集的原始过程数据转化成适合算法建模、能够反映泵运行状态的数据集。化工场景下的离心泵通常涉及流量、入口压力、出口压力、轴承温度、振动、电机电流、转速、阀门开度、介质温度、液位等变量。这些数据往往来源复杂、采样频率不同、质量参差不齐，而且异常本身可能由空化、堵塞、泄漏、轴承磨损、偏离工况、仪表故障等多种原因引起，因此数据准备阶段非常关键。

在数据准备阶段，针对化工场景下离心泵异常检测问题，首先需要选择与泵运行状态密切相关的数据。应重点提取入口压力、出口压力、流量、振动、轴承温度、电机电流、转速和启停信号，同时考虑阀门开度、液位、介质温度和工艺负荷等辅助变量。这样既能反映泵本体健康状态，又能解释工况变化对数据波动的影响。接着对原始数据进行清洗，包括剔除重复记录、处理缺失值、修正错误单位、识别传感器故障数据，并根据启停状态区分停机与运行时段。清洗过程中应注意区分数据异常和设备异常，避免把真实故障征兆误删。随后进行特征工程，将原始变量构造成更适合建模的特征，例如压差、温升、电流与流量比值，以及基于时间窗口提取的均值、标准差、最大值、变化率等统计特征，从而增强异常模式的可识别性。在此基础上，还需根据实际情况整合来自 DCS、状态监测系统和设备管理系统的多源数据，通过设备编号和统一时间戳对齐不同来源的信息，并将报警、检修记录映射到相应时间段。最后将数据格式化为标准建模数据集，以时间窗口为样本、以特征为列，保留时间戳和设备编号，并根据建模方法加入标签、进行编码和标准化处理，再按时间顺序划分训练集和测试集。通过上述步骤，原始离心泵过程数据就可转化为适用于异常检测模型的高质量数据集。

学习提示

与讲义内容一致。

学习检查（考核）

见题库文件

【Tencent Docs】学习考核和实践任务题库及标签

学习考核和实践任务题库及标签

动手实践

任务3.1. 选择离心泵相关的数据

任务说明

这一步的核心不是“把所有数据都拿来”，而是围绕异常检测目标筛选真正与离心泵运行状态相关的数据。对于离心泵来说，最直接反映运行健康状态的通常包括泵入口压力、出口压力、压差、流量、振动、轴承温度、电机电流或功率、转速，以及泵的启停状态。如果是化工流程中的输送泵，还应考虑介质温度、储罐液位、上下游阀门开度、管线压力和工艺负荷，因为这些因素会影响泵的正常工况，不能简单地把所有波动都当成异常。

学生可以说明：数据选择的原则是“既能描述泵本体状态，又能反映工艺环境影响”。比如，仅用电流数据很难区分是电机负载变化还是泵内部故障；仅用振动数据又可能忽略工况变化导致的正常波动。因此应选取机械特征和工艺特征相结合的数据。还要明确时间范围，例如选择近三个月或半年的历史运行数据，其中既包括正常时段，也尽可能包括已知异常时段，以便模型学习正常模式并识别偏离。

任务实现指导

针对离心泵异常检测，优先选择能够反映泵运行工况和健康状态的过程变量，包括入口压力、出口压力、流量、振动、轴承温度、电机电流、转速和启停信号。同时选取与泵运行环境相关的辅助变量，如阀门开度、介质温度、液位和上下游工艺负荷。选择这些数据的原因是：压力、流量和转速可描述泵的水力性能；振动、温度和电流可反映机械与电气状态；阀门和负荷变化可解释部分正常波动，避免误报异常。数据时间范围应覆盖正常运行、启停过渡和已知故障或异常工况，以保证后续模型具有代表性。

为贴近化工实际，如果现场有设备台账、维修记录、报警日志，也应同步提取，因为它们有助于后续标注异常类型，或者验证模型检测结果是否合理。

平台设计：为操作类

可设计为选择不同的参数

任务3.2. 清洗离心泵数据

任务说明

清洗数据的重点是处理缺失值、重复值、异常值、错误记录和不一致问题。化工现场数据经常存在仪表故障、通讯中断、传感器漂移、单位不统一、停机状态混入运行数据等情况。如果不先清洗，模型可能把仪表噪声学成“异常模式”，导致结果不可靠。

在离心泵场景下，首先要区分“设备异常”和“数据异常”。例如，出口压力瞬间变成负数，大概率是传感器或采集错误；而振动缓慢上升、流量下降、电流增加，则可能是实际设备问题。其次，要区分“非运行数据”和“运行数据”。泵停机时流量为零、电流接近零、压力变化小，这些记录不应直接与运行状态混在一起建模，否则模型会错误地认为停机是正常运行的一种模式。通常需要利用启停信号、电流阈值或转速信号，先筛选出泵真正运行的时间段。

对于缺失值，可以根据缺失持续时间采取不同策略。短时间缺失可以用线性插值、前向填充或滑动平均补齐；长时间缺失通常应删除相应时间段，避免引入过多人为信息。对于离群点，不能简单全部删除，而是要结合工艺常识判断。例如流量突然跳到极大值但压力和电流没有变化，可能是采集异常；但若入口压力下降同时振动升高，可能是真实的空化征兆，应保留。

任务实现指导

离心泵原始数据需先进行清洗，以去除不可靠记录并保留真实异常信息。清洗时首先依据启停信号、电机电流或转速识别泵的运行时段，将停机数据与运行数据分开处理。然后检查缺失值、重复值和明显错误值，例如压力为负、温度超出设备合理范围、同一时刻重复采样等。对于短时缺失可采用插值或前向填充，对长时间缺失则删除该时间段。对于异常值应结合工艺机理判断，若异常来自传感器故障则剔除，若异常可能反映泵的真实故障征兆则保留。最后统一变量单位和量纲，例如将压力统一为 MPa、温度统一为 ℃、流量统一为 m³/h。

更进一步，对于明显噪声较大的振动和电流信号，可以采用滑动平均、中值滤波等方式进行平滑，但不能过度平滑，否则会掩盖异常突变。

示例代码

代码 参考  学习考核和实践任务题库及标签

学习考核和实践任务题库及标签

运行相关程序，提供信息，展示图片。

任务3.3. 构造可以建模的数据（特征工程）

任务说明

特征工程是这类任务里最能体现“工程理解”的环节。离心泵异常检测通常不能只依赖原始传感器值，因为很多异常并不是单个变量超限，而是多个变量之间关系发生了变化。比如，出口压力略降本身未必异常，但如果同时流量下降、振动上升、电流增大，就更可能说明存在堵塞、磨损或空化。

因此，应把原始数据进一步转化为更有意义的特征。最常见的是构造物理和统计特征。物理特征比如压差，即出口压力减入口压力，它比单独看两个压力更能反映泵扬程变化；单位流量能耗、电流与流量比值、温升、振动均方根等，也常用于表征泵效率和健康状态。统计特征则通常基于时间窗口计算，例如过去 5 分钟的均值、最大值、最小值、标准差、变化率、斜率，这些都可以描述运行稳定性和趋势。

在异常检测中，还可以做时序特征构造。因为设备劣化往往是逐渐发生的，不仅要看当前时刻的值，还要看最近一段时间的变化。例如振动在短时间内持续上升、压差持续下降，这种趋势特征比单点数值更有检测价值。如果有高频振动信号，还可以提取频域特征，如主频、频谱能量、峰值因子等，但对本科基础任务来说，先做低频过程数据特征就已经足够。

任务实现指导

为了构造适合建模的数据，需要在清洗后的原始变量基础上进行特征工程。针对离心泵，可从工艺机理出发构造压差、流量与电流比值、轴承温升、振动均值与波动幅度等特征，以增强对异常状态的表达能力。同时考虑设备具有时序性，可按固定时间窗口提取均值、标准差、最大值、最小值、变化率和滑动斜率等统计特征。例如用出口压力减入口压力得到压差，用最近 5 分钟振动标准差描述运行稳定性，用电流变化率反映负载突变。通过这些处理，可将原始过程数据转换为更适合异常检测算法输入的特征矩阵。

进一步理解化工场景，在不同工况下，离心泵的正常范围本来就不同，因此必要时应加入工况标识特征，如高负荷、低负荷、不同阀门开度区间等，避免模型把工况切换误判为故障。

示例代码

代码类  参考 学习考核和实践任务题库及标签

运行相关程序，提供信息，展示图片。

@子富建议

动手实践3.3(改编) 机理引导的特征构造：给出公式，让学生自己构造特征。

任务：根据给出的泵的性能曲线公式或数据表，构造一个名为“扬程偏差”(head_deviation)的特征。该特征=实际扬程-理论扬程。（任务明确，结果可验证，学生有获得感）

根据给定泵型、转速和介质条件下的性能曲线，计算当前流量对应的理论扬程；再根据吸入口和排出口总水头计算实际扬程，构造扬程偏差特征。

任务：构造一个名为“喘振风险”低流量不稳定风险或内部回流风险的复合特征。当流量低于某个阈值且出口压力波动大于某个阈值时，该特征为1，否则为0。（这就是将操作经验规则化，变成模型可用的特征）

解释说明：

以下是实现方法，并已纳入实践平台实践任务3.3中。

[

\text{head_deviation} = H_{\text{actual}} - H_{\text{theoretical}}

]

其工程含义通常如下：

- 接近 0：泵运行接近设计性能

- 显著小于 0：实际扬程低于理论值，可能存在： 叶轮磨损

  - 内泄漏

  - 气蚀

  - 转速不足

  - 工况偏离设计点

- 显著大于 0：可能存在： 测点误差

  - 压力传感器漂移

  - 流量测量误差

  - 曲线使用不匹配（转速/介质变化未修正）

“喘振风险”中的“出口压力波动”不能只看单点压力值，通常要基于时间窗口计算。常见做法包括：

1）滑动标准差

[

\Delta P_{\text{out}} = \text{std}(P_{\text{out}} \text{ over window})

]

例如过去 10 个采样点或过去 30 秒的出口压力标准差。

2）滑动极差

[

\Delta P_{\text{out}} = \max(P_{\text{out}})-\min(P_{\text{out}})

]

适合波动明显时。

3）滑动变异系数

[

CV = \frac{\text{std}(P_{\text{out}})}{\text{mean}(P_{\text{out}})}

]

适合不同压力水平下做相对波动比较。

一般最常用的是滑动标准差。

喘振风险特征的构造逻辑

可以写成：

[

\text{surge_risk} = \mathbf{1}(Q < Q_{\text{th}} \ \land \ \sigma(P_{\text{out}}) > \sigma_{\text{th}})

]

其中：

- (\mathbf{1}(\cdot)) 表示指示函数，条件成立为1，否则为0

- (Q_{\text{th}})：流量阈值

- (\sigma(P_{\text{out}}))：某时间窗口内出口压力标准差

- (\sigma_{\text{th}})：压力波动阈值

任务3.4. 根据具体情况整合不同来源的数据

任务说明

化工企业中的离心泵数据通常不会全部存放在同一个地方。过程变量可能来自 DCS 或 SCADA，振动数据可能来自状态监测系统，维修记录来自设备管理系统，实验室介质性质可能来自 LIMS，甚至环境温度和班次信息也可能来自其他系统。整合不同来源数据的关键在于“对齐时间、统一对象、明确语义”。

时间对齐是最常见的难点。比如 DCS 每分钟采样一次，振动系统每秒采样一次，维修记录则按事件记录。为了建模，通常需要选定一个统一时间粒度，例如 1 分钟或 5 分钟，然后将高频数据聚合成统计值，将低频事件映射到对应时间段。对象统一也很重要，尤其当装置中有多台泵时，要确保“同一时刻的数据都来自同一台泵”。语义一致则意味着要统一变量名称、单位、状态编码规则，例如“RUN”“运行”“1”都应映射成同一个启停状态含义。

重点说明：数据整合不是简单拼表，而是让来自不同系统的数据在同一时间轴和同一设备对象上对应起来，这样才能用于建模。维修记录和报警日志虽然不是连续过程变量，但可以作为标签信息，用来标记某段时间是否发生过故障、检修或异常报警，对模型训练和评估很有价值。选择数据集的时候，需根据模型的特点选择训练集，训练集可能只包含正常数据而不包含异常数据。

任务实现指导

离心泵异常检测往往需要整合多个来源的数据。过程运行数据可来自 DCS/SCADA，振动与温度数据可来自设备状态监测系统，故障和检修记录可来自设备管理系统。整合时应首先以设备编号为主键，保证同一台泵的数据正确对应；再以统一时间戳对齐各类数据，例如将不同采样频率的数据重采样到 1 分钟粒度，对高频振动数据取均值、最大值或标准差，对维修和报警记录则标记到相应时间区间。整合后可形成同时包含工艺变量、设备状态变量和故障事件信息的综合数据集，为后续异常检测模型提供更完整的信息。

联系实际情况，如果数据来源之间存在时钟偏差，还需要进行时间校正，否则同一异常事件会在不同系统中表现出错位，影响模型判断。

示例代码

代码

运行相关程序，提供信息，展示图片。

任务3.5. 格式化数据

任务说明

格式化数据的目的，是将前面选择、清洗、构造和整合后的结果整理成算法或分析工具能够直接使用的标准形式。更本质的是把数据组织成清晰、一致、规范的结构。

对于离心泵异常检测，常见的格式是以时间为行、以特征为列，每一行表示某台泵在某个时刻或某个时间窗口下的状态，列中包含压差、流量、振动均值、电流变化率等特征。如果是监督学习，还应增加标签列，如“0 表示正常，1 表示异常”；如果是无监督异常检测，虽然不一定有标签，但至少应保留设备编号、时间戳和运行状态，以便后续定位异常发生的时间和对象。

格式化还包括数据类型转换、编码和标准化。例如时间戳应统一格式，设备编号应一致，类别变量如泵状态、班次、介质类型等应进行数值编码。对于不同量纲的连续变量，往往还要做归一化或标准化，因为振动、电流、温度、压力的数量级差异较大，直接输入某些模型会影响效果。最后，通常要把数据划分为训练集、验证集和测试集，并按时间顺序切分，避免未来数据泄露到过去。

任务实现指导

在格式化阶段，需要将整理后的离心泵数据转换成统一、规范、可建模的数据表。通常以时间窗口为样本单位，每一行表示某台泵在某一时刻或某一时间段的运行状态，每一列表示一个特征，如流量、压差、振动均值、温度变化率、电流标准差等。保留时间戳和设备编号，便于后续追踪异常发生位置。若进行监督学习，则增加正常/异常标签列；若进行无监督学习，则至少保留运行状态标记。随后将类别变量编码，将连续变量进行标准化或归一化处理，并将最终数据保存为适合分析的软件格式，如 CSV、数据库表或 Python 可直接读取的数据文件。训练集与测试集应按时间顺序划分，以保证建模过程符合实际预测场景。

示例代码

代码类

运行相关程序，提供信息，展示图片。

4 模型建立

阅读学习

在模型建立阶段，针对化工场景中的离心泵异常检测问题，可以采用以正常工况数据为主的半监督建模思路。考虑到工业现场异常样本稀少、类型复杂，选择 Isolation Forest 作为主要异常检测模型较为合适，同时利用滑动时间窗提取压力、流量、电流、温度和振动等变量的统计特征，以反映设备运行状态的动态变化。

模型测试设计采用按时间顺序划分训练集、验证集和测试集的方法，避免时序信息泄露。评价指标不以准确率为主，而重点关注精确率、召回率、F1 值、ROC-AUC、误报率和漏报率，并结合异常检测提前量评估模型的工程实用性。报警阈值在验证集上确定，而不是直接在测试集上选择。

训练过程中，先完成工业数据清洗、缺失值处理、停机数据剔除、标准化和时间窗特征构造，再使用正常数据训练模型，使其学习离心泵的正常运行模式。训练完成后，模型输出异常分数，并根据验证集确定报警阈值。

在评估和调优阶段，通过分析误报和漏报的具体场景，进一步优化特征、参数和阈值。例如加入压差、变化率、波动幅度等特征，调整树数量和污染率，能够提升模型对真实异常的识别效果并降低正常工况下的误报。总体来看，该方法具有实现简单、适合工业异常样本稀缺场景、便于学生完成建模实践等优点。

选择模型以解决时序多变量数据异常检测问题时，通常需要考虑以下哪些关键因素，以确保选择的模型能够有效地检测异常并提供高质量的结果。

数据特征与维度：理解数据的特征和维度是模型选择的基础。对于具有高维度的数据，可能需要选择能够处理大规模特征空间的模型，如深度学习模型。

数据的时间依赖性：时序数据通常具有时间依赖性，因此需要选择能够捕捉这种时间关系的模型。例如，RNN（循环神经网络）、LSTM（长短时记忆网络）、TST（时间序列变换器）等模型都擅长处理时间序列数据。

异常类型与频率：了解数据中异常的类型（如点异常、趋势异常）以及异常出现的频率，可以帮助选择合适的检测方法。某些模型在处理特定类型的异常时表现更好。

数据规模与计算资源：根据数据的规模以及可用的计算资源选择模型。如果数据量大而计算资源有限，可能需要选择计算效率较高的模型或使用分布式计算框架。

模型的可解释性：在某些应用中，模型的可解释性是关键因素。简单的模型（如小波变换）可能比复杂的深度学习模型更容易解释。

训练数据的标注情况：是否有充足的标注数据用于监督学习，也会影响模型选择。无监督模型（如自编码器、聚类方法）可能更适合于标签稀缺的场景。

性能与精度要求：根据应用的具体需求设定模型的性能和精度要求，以选择最能满足这些要求的模型。需要在精度、召回率和计算时间之间进行权衡。

模型的更新与维护：考虑模型的易用性、更新频率以及维护成本，确保模型在长期使用中的可持续性。

使用Python和Pytorch代码训练和测试模型的基本结构【本科类】

导入包、加载数据、模型实例化、模型训练、模型推理（如预测、分类）

讲义会包括样码说明。实践平台增加图片即可。

模型知识

讲义需要包括较多的解释。实践平台内容较少。

选择合适的模型主要取决于具体应用场景和数据特征。如果需要捕捉时序数据的长期依赖，TST可能是一个不错的选择；如果关注生成和数据分布，VAE可能更适合；而对于快速构建和测试异常检测系统，AutoEncoder提供了一个简便的方案。根据实际需求，可以选择或结合使用这些模型来提高异常检测的准确性和效率。

学习时序多变量数据的异常检测模型，如LSTM，Isolation Forest，AutoEncoder，VAE，TST。

模型参考资料

A Survey on Diffusion Models for Time Series and Spatio-Temporal Data

https://arxiv.org/pdf/2404.18886

异常检测并列入了预测性任务中

Autoencoder model参考信息

TSTmodel参考信息

https://timeseriesai.github.io/tsai/models.tst.html

使用TSAI库的参考代码

https://github.com/timeseriesAI/tsai/tree/main/tutorial_nbs

表4 比较VAE、AutoEncoder、TST的优点和缺点 （采用通俗的解释）

| 模型名称 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| VAE | 概率建模：VAE是一个生成模型，能够捕捉数据的概率分布，这使得它可以产生与输入数据相似的新数据。 潜在空间的可解释性：VAE通过学习数据的低维潜在空间，可以帮助理解数据的潜在结构。 鲁棒性：可以更好地处理噪声和不完整的数据，因为它在重构过程中考虑了数据的不确定性。 | 训练复杂：VAE的训练涉及复杂的数 学推导和损失函数设计（如KL散度），需要更长的训练时间和更多的计算资源。 重构质量：重构的精确度可能不 如传统的AutoEncoder高，因为 VAE关注的是生成能力而非精确重构。 |
| AutoEncoder | 简单易用：AutoEncoder结构相对简单，易于实现和训练，适合快速实验。 良好的重构能力：在较短的时间内能够学习数据的低维表示并进行有效的重构。 无监督学习：无需标记数据即可进行训练，适合异常检测等任务。 | 缺乏概率解释：不像VAE，AutoEn coder不提供数据生成的概率解释。 易过拟合：如果没有良好的正则化 策略，可能会过拟合训练数据。 |
| TST | 捕捉长距离依赖：基于Transformer架构，能够有效捕捉时序数据中的长期依赖关系。 高效并行：注意力机制允许更高效的并行计算，适合大规模数据集。 灵活性：可以轻松适应不同输入长度和特征维度。 | 计算成本高：多头注意力机制和大型 网络层数使得计算成本较高，尤其是 在训练阶段。 数据需求量大：需要大量的数据来训 练模型以捕捉有意义的模式。 |

参考代码：

https://github.com/bettermorn/IAICourse/wiki/%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90%E6%96%B9%E6%B3%95#5%E5%AE%9E%E8%B7%B5%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E6%B1%87%E6%80%BB

学习提醒

为什么不使用One-Class SVM解决时间序列多变量异常检测问题？

答案：时间序列信息处理的限制：One-Class SVM本身并不为时间序列数据专门设计，可能无法有效捕捉序列中的时间依赖性和动态变化。参数选择复杂：模型的表现对核函数的选择和参数设置（如核宽度和正则化参数）非常敏感，可能需要大量的实验来调整。计算成本：对于非常大的数据集，One-Class SVM的计算效率可能不够高，因为其训练过程涉及到求解二次规划问题。

与讲义内容一致。

学习检查

见题库文件

【Tencent Docs】学习考核和实践任务题库及标签

学习考核和实践任务题库及标签

动手实践

任务4.1 选择异常检测模型建模技术

任务说明

在这一任务中，核心不是“选一个最先进的模型”，而是“选一个适合数据特点、业务目标和工程条件的模型”。离心泵异常检测与一般分类问题不同，因为工业现场往往正常数据很多，而明确标注的异常数据很少，且异常类型并不完全固定。因此，模型选择首先要看数据标注情况。如果历史上已经记录了较多“正常/异常”标签，并且能进一步区分汽蚀、轴承故障、堵塞等类型，那么可以考虑有监督方法；但在大多数化工现场，更常见的是只有大量正常工况数据，异常样本少、类别不完整，这时更适合半监督或无监督异常检测方法。

对于学生而言，可以把模型选择思路理解为三层。第一层是基线模型，要简单、可解释、容易实现，例如基于阈值的方法、统计过程控制方法、Isolation Forest、One-Class SVM。第二层是能处理时序特征的方法，因为离心泵的异常通常不是某一时刻单个点突然越界，而是某些变量在一段时间内出现波动、漂移或相关关系破坏，例如振动上升同时效率下降，因此可以采用滑动时间窗提取特征后再进行异常检测。第三层是更复杂的深度学习方法，比如自编码器、LSTM 自编码器，它们适合多变量、强时序性数据，但对数据量、调参和计算资源要求更高。

化工离心泵场景中，一个较合理的选择是“以正常数据为主进行建模”的半监督思路。例如，先用历史稳定运行数据训练 Isolation Forest 或自编码器，再根据模型输出的异常分数判断当前样本是否偏离正常模式。这样做的优点是符合工业现实：正常样本充足，异常稀少。若教师希望学生更注重可解释性，则 Isolation Forest 往往比深度学习更适合作为课程作业参考模型；若希望体现多变量关联和时序特点，则可以选择“滑动窗口特征 + Isolation Forest”或“LSTM 自编码器”。

任务实现指导

针对化工场景下的离心泵异常检测，选择“基于正常工况数据的半监督异常检测”作为建模思路，并以孤立森林作为主模型，以统计阈值法作为对照基线。选择该方法的原因是：第一，工业现场通常正常运行数据远多于故障数据，完整标注的异常样本不足，难以直接训练高质量的监督分类模型；第二，孤立森林不依赖异常样本分布假设，能够在多变量场景下识别与正常模式差异较大的样本；第三，该方法实现简单，训练速度快，适合本科阶段完成原型建模；第四，可以通过特征重要性分析和异常分数变化，辅助解释异常发生的可能原因。

在特征形式上，不直接只使用单时刻原始测点，而是采用滑动时间窗构造特征，例如对最近 1 分钟或 5 分钟内的压力、流量、电流、振动、温度等信号计算均值、标准差、最大值、最小值、斜率和波动幅度。这样可以更好地反映离心泵运行状态的动态变化，提高模型对渐进性异常的识别能力。如果后续实验表明时序关系对检测效果影响明显，还可以进一步尝试 LSTM 自编码器作为改进模型。

完成任务：填空

针对化工场景下的离心泵异常检测，选择“基于正常工况数据的半监督异常检测”作为建模思路，并以孤立森林作为主模型，以统计阈值法作为对照基线。选择该方法的原因是：第一，工业现场通常正常运行数据（1）故障数据，完整标注的异常样本不足，难以直接训练高质量的监督分类模型；第二，孤立森林（2）异常样本分布假设，能够在多变量场景下识别与正常模式差异较大的样本；第三，该方法实现简单，训练速度快，适合完成原型建模；第四，可以通过（3），辅助解释异常发生的可能原因。

在（4）上，不直接只使用单时刻原始测点，而是采用（5）构造特征，例如对最近 1 分钟或 5 分钟内的压力、流量、电流、振动、温度等信号计算均值、标准差、最大值、最小值、斜率和波动幅度。这样可以更好地反映离心泵运行状态的动态变化，提高模型对渐进性异常的识别能力。如果后续实验表明时序关系对检测效果影响明显，还可以进一步尝试 LSTM 自编码器作为改进模型。

答案

1.远多于

2.不依赖

3.特征重要性分析和异常分数变化

4.特征形式

5.滑动时间窗

评分标准：每空1分，共5分。

@子富建议

动手实践4.1(优化) 基线模型的必要性：强制要求所有学生先建立一个最简单的模型作为基线（Baseline）。例如，仅使用“振动烈度 > 4.5 mm/s”这一条固定阈值规则进行诊断，并评估其效果（会得到大量的误报）。

解释回复

此处是规则类判断，属于人工智能最初始阶段方法。

可考虑增加，也可以在理论知识讲授阶段说明。

任务4.2 生成异常检测模型测试设计

任务说明

测试设计的目的是在训练之前就明确“如何证明模型有效”。很多学生做模型时只关心训练过程，却忽略了测试设计，这会导致结果看起来很好，但实际上不可靠。对于离心泵异常检测，测试设计至少要回答四个问题：用什么数据测试，如何划分训练集和测试集，用哪些指标评价，以及如何模拟实际工业应用。

首先，数据划分不能随意打乱。因为泵的运行数据具有时间顺序，若把后期数据中的信息泄露到前期训练集中，会导致结果虚高。因此更合理的方法是按时间划分，例如用前 70% 的稳定运行数据训练，用后 30% 的数据测试；如果包含异常事件，则应保证测试集中包含若干完整异常片段，而不是把同一异常过程拆到训练和测试两边。其次，测试集应尽量覆盖多种工况，包括正常稳态、启停阶段、负荷变化、阀门调整等，因为这些非故障波动容易被误报为异常。若测试设计不考虑工况切换，模型可能在实验室里表现良好，到了现场却频繁误报。

评价指标方面，异常检测不能只看准确率。因为工业数据中正常样本通常占绝大多数，即使模型把所有样本都判为正常，准确率也可能很高。因此更重要的是精确率、召回率、F1 值、ROC-AUC、PR-AUC，以及漏报率和误报率。在化工安全场景中，漏报异常通常比误报更危险，所以召回率往往更受重视。同时，还应考虑检测提前量，也就是模型能否在故障真正恶化前提前发出预警。例如汽蚀可能在流量下降或振动显著升高前就已出现早期征兆，如果模型只能在故障很严重时才报警，则工程价值有限。

此外，测试设计还应包含阈值选择方案。很多异常检测模型输出的是异常分数，而不是直接的正常/异常标签，因此必须规定如何设定报警阈值。阈值可以基于训练集正常数据分位数设定，例如取 95% 或 99% 分位，也可以通过验证集调优。对于本科学生，设计一个验证集专门用于阈值确定，以避免在测试集上反复试阈值造成“测试集污染”。

任务实现指导

本项目的测试设计采用按时间顺序划分数据集的方法，以保证模型评估接近真实工业场景。具体做法是：从历史数据中提取连续运行记录，选取前一阶段的稳定正常数据作为训练集，用于学习离心泵的正常行为模式；再从后续时间段中构造验证集和测试集，其中验证集用于选择异常分数阈值和调节模型参数，测试集用于最终性能评价。测试集需要包含正常稳态数据、负荷波动数据以及已知异常过程数据，例如汽蚀、流量异常下降、振动异常升高、电流异常波动等，以检验模型在不同工况下的识别能力。

评价指标方面，采用精确率、召回率、F1 值和 ROC-AUC 作为主要指标，同时记录误报率和漏报率。考虑到化工设备异常漏检可能带来安全风险，因此重点关注召回率，即模型发现异常的能力。此外，还统计异常检测提前量，即模型发出预警的时间与人工确认异常发生时间之间的时间差，以衡量模型的实际预警价值。异常判断阈值不直接在测试集上确定，而是在验证集上根据 F1 值和召回率综合选取，使模型既不过度误报，也能尽量减少漏报。

完成任务：填空

本项目的测试设计采用按（1）划分数据集的方法，以保证模型评估接近真实工业场景。具体做法是：从历史数据中提取连续运行记录，选取前一阶段的稳定正常数据作为训练集，用于学习离心泵的正常行为模式；再从后续时间段中构造验证集和测试集，其中验证集用于选择异常分数阈值和调节模型参数，测试集用于最终性能评价。测试集需要包含（2），例如汽蚀、流量异常下降、振动异常升高、电流异常波动等，以检验模型在（3）下的识别能力。

评价指标方面，采用（4）作为主要指标，同时记录（5）。考虑到化工设备异常漏检可能带来安全风险，因此重点关注召回率，即模型发现异常的能力。此外，还统计异常检测提前量，即模型发出预警的时间与人工确认异常发生时间之间的时间差，以衡量模型的实际预警价值。异常判断阈值不直接在测试集上确定，而是在验证集上根据 F1 值和召回率综合选取，使模型既不过度误报，也能尽量减少漏报。

答案

1.时间顺序

2.正常稳态数据、负荷波动数据以及已知异常过程数据

3.不同工况

4.精确率、召回率、F1 值和 ROC-AUC

5.误报率和漏报率

评分标准：每空1分，共5分。

任务4.3 训练异常检测模型

任务说明

训练阶段的工作并不只是“调用算法 fit 一下”，而是包括数据预处理、特征构造、模型训练和阈值学习等一系列步骤。对于离心泵数据，训练前首先要完成数据清洗。工业现场数据常见的问题包括缺失值、异常跳点、停机期间无效值、传感器漂移和采样频率不一致。若不清洗，这些问题可能被模型当成真正异常，导致训练结果失真。通常需要先剔除明显无效数据，例如泵停机时所有测点接近零的时段，或者使用插值、前向填充等方法处理少量缺失值，再对不同测点进行时间对齐。

接下来是特征处理。由于不同变量量纲不同，例如压力以 MPa 计，振动以 mm/s 计，电流以 A 计，若直接训练，量纲大的变量可能主导模型，因此通常需要标准化或归一化。若采用滑动窗口方法，还要把原始时序转换成窗口特征。举例来说，以 60 秒为一个窗口，每 10 秒滑动一次，对每个变量提取均值、标准差、变化率等，这样一条训练样本就不再是某一时刻的一行数据，而是一个时间片段的状态摘要。

对于 Isolation Forest 来说，训练过程主要是用正常样本建立“正常区域”的分布边界。模型训练完成后会为每个样本给出异常分数，分数越高表示越可能异常。此时还需利用验证集设定报警阈值。如果采用自编码器，训练目标则是让模型重构正常样本，正常样本的重构误差较小，异常样本的重构误差较大，因此阈值可以基于重构误差分布来设定。

学生在写报告时，最好把训练过程表述成一个规范的数据科学流程，而不是只说“训练模型并得到结果”。应说明训练数据来源、训练样本数量、特征数量、参数设置、是否使用验证集，以及阈值如何确定。这样才能体现“模型建立”阶段的完整性。

任务实现指导

模型训练分为四步完成。首先，对离心泵历史运行数据进行清洗，删除停机状态和明显错误记录，对少量缺失数据采用插值或前向填充处理，并将各传感器数据按统一时间间隔重采样和对齐。其次，对入口压力、出口压力、流量、电机电流、轴承温度、振动、转速等变量进行标准化处理，以消除量纲差异。再次，采用滑动时间窗构造训练样本，例如以 60 秒为窗口、10 秒为步长，对每个变量提取均值、标准差、最大值、最小值和变化率等统计特征，用这些特征表示离心泵在一个短时间段内的运行状态。

在模型训练时，只使用人工确认的正常工况数据训练 Isolation Forest，使模型学习正常运行模式。模型参数可初步设置为：树的数量 100 棵，子样本数 256，污染率 contamination 根据经验先设为 0.01 或不直接指定，再结合验证集进行调整。训练完成后，模型对验证集样本输出异常分数，根据验证集上精确率和召回率的平衡选择报警阈值。最终得到一个能够对新输入的泵运行数据进行异常评分和异常判定的检测模型。

操作类

【学生运行代码，调整参数】

任务4.4 评估和调优异常检测模型

任务说明

评估和调优是建模阶段中最能体现“数据科学不是一遍成功”的部分。即使模型已经训练完，也不代表可以直接投入使用。离心泵异常检测模型往往会出现两类典型问题：一类是误报过多，比如工况波动、启停过程、阀门调节时被判为异常；另一类是漏报严重，比如早期轴承磨损信号较弱，模型未能及时识别。因此评估的目标不仅是看分数高低，更重要的是分析错报和漏报发生在什么场景下，再据此改进模型。

如果模型误报较多，通常需要从三个方面考虑。第一，是否训练数据覆盖的正常工况太单一，导致模型把“正常但少见”的状态误判为异常。例如泵在高负荷和低负荷下的正常模式可能不同，如果训练集只包含一种负荷，模型就容易误报。第二，特征是否不够稳健，例如直接用瞬时值容易受到噪声影响，而窗口统计特征可能更稳定。第三，阈值是否过严。适当提高报警阈值可以降低误报，但也可能增加漏报，因此要结合验证集权衡。

如果模型漏报较多，则可能说明模型对异常模式区分能力不足。这时可以尝试增加更有判别力的特征，例如压差、流量与电流的耦合关系、振动频域特征、效率指标等；也可以尝试更适合时序建模的方法，如 LSTM 自编码器。如果条件允许，还可引入少量已知异常样本，改用监督分类或半监督分类策略进行增强。

对于调优，本科层面不必追求过于复杂，但应体现规范性。可以从参数、特征、阈值三方面展开。参数方面，例如 Isolation Forest 的树数量、样本子集大小、污染率；特征方面，例如窗口长度、滑动步长、是否加入导数特征和交叉特征；阈值方面，例如选取 95%、97.5%、99% 分位进行比较。调优后要再次在测试集上做最终评估，不能边看测试结果边继续调参，否则会导致结果失真。

任务实现指导

模型评估结果显示，所建立的异常检测模型能够识别大部分明显异常工况，例如振动快速上升、电流异常波动和流量显著下降等情况，在测试集上具有较好的召回率。但在工况切换阶段，例如阀门调节或短时负荷变化时，模型出现了一定误报，说明模型对正常波动和真实异常的区分还不够稳定。

针对这一问题，调优主要从特征和参数两方面进行。特征方面，在原有瞬时测点基础上加入滑动窗口统计特征和变化率特征，以降低噪声影响，并增加压差、流量/电流比值等能够反映泵性能变化的派生变量。参数方面，调整 Isolation Forest 的树数量、样本数和异常阈值，并在验证集上比较不同参数下的精确率、召回率和 F1 值。调优后，模型误报率有所下降，同时保持了较高的异常检出能力。最终认为该模型适合作为离心泵在线监测中的早期预警工具，但在正式工业应用前，还需要结合更多真实故障数据和现场工况进一步验证与优化。

操作类

@子富建议

动手实践4.3&4(整合) 多模型对比实验：设计一个“三重对比”的建模实验：

可解释模型（白箱）：使用PCA+SPE/T²统计量进行检测，分析SPE超限时，是哪个原始变量的贡献度最大（贡献图），并解释其物理意义。

黑箱模型1：使用Isolation Forest检测，给出异常分数。

黑箱模型2：使用LSTM自编码器（LSTM-AE），通过重构误差检测异常。

让学生对比这三个模型在同一测试集上的效果，不仅要看分数，更要分析：PCA在什么时候好用？LSTM-AE的误报为什么比Isolation Forest少？PCA为什么更能赢得现场工程师的信任？

解释说明：

此部分是理论知识讲授重点内容，讲义也提供了相应的算法比较表格和算法选型路线。

学生在实践任务4.4中会做类似对比，进一步深入理解模型知识。

表5 模型评价比较表

| 模型 名称 | 评价指标名称 | 评价指标结果 | 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCA | precison | 1.0000 |  |
|  | recall | 0.9984 |  |
| 局部异常因子 | precison | 0.9976 |  |
|  | recall | 1.0000 |  |
| 孤立森林 | precison | 0.9972 |  |
|  | recall | 0.9956 |  |
| 自编码器 | precison | 0.9996 |  |
|  | recall | 1.0000 |  |
| 一类支持向量机 | precison | 0.9984 |  |
|  | recall | 0.9992 |  |

不同模型调整的超参数

PCA主成分分析

需增加以下参数

| 参数 | 含义 | 数据类型 | 默认值 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n_components | 主成分数 | int/float | 0.95 | Int>=1/float in (0,1] |
| contamination | 异常比例 | float | 0.001 | (0,0.5] |
| feature_cols | 特征列 | List[str] ¦ None | None 时自动使用除 No/abnormal 外的所有列 |  |

孤立森林

需增加以下参数

| 参数 | 含义 | 数据类型 | 默认值 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n_estimators | 孤立森林树的数量 | int | 100 | >=1 |
| contamination | 预期异常比例 | float | 0.001 | (0, 0.5] |
| max_samples | 每颗树训练时抽取的样本数 | Int,float | auto | int>=1 或 float 在 (0,1] |
| max_features | 每颗树使用的特征比例或数量 | Int,float | 1.0 | int>=1 或 float 在 (0,1] |
| bootstrap | 是否有放回抽样 | bool | False | Ture/False |
| feature_cols | 特征列 | List[str] ¦ None | None 时自动使用除 No/abnormal 外的所有列 |  |

自编码器

保持原有设计

| 参数 | 含义 | 数据类型 | 默认值 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Epochs | 训练轮次 | int | 100 | >=1 |
| batch_size | 批次大小 | int | 32 | [1, len(X_train_df)] |
| validation_split | 验证集划分比例 | float | 0.2 | (0, 1) |
| alpha | SPE阈值的分位点参数 | float | 0.99 | (0, 1] |
| learning_rate | 学习率 | float | 0.001 | (0, 1) |
| encoding_dim | 编码层维度 | int ¦ None | None自动取 input_dim/2 | 建议范围 [1, input_dim-1] |
| hidden_activation | 编码层激活函数 | str | tanh | relu/tanh/sigmoid |
| output_activation | 输出层激活函数 | str | linear | linear/sigmoid/tanh |
| loss_name | 损失函数 | str | mean_squared_error | mse/mae |
| feature_cols | 特征列 | List[str] ¦ None | None 时自动使用除 No/abnormal 外的所有列 |  |

局部异常因子

需增加以下参数

| 参数 | 含义 | 数据类型 | 默认值 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n_neighbors | 邻居数 | int | 20 | >=1 |
| contamination | 异常比例 | float | 0.001 | (0,0.5] |
| algorithm | 近邻搜索算法选择 | str | auto | Auto/ball_tree/ kd_tree/brute |
| feature_cols | 特征列 | List[str] ¦ None | None 时自动使用除 No/abnormal 外的所有列 |  |

OneClassSVM

需增加以下参数

| 参数 | 含义 | 数据类型 | 默认值 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kernel | 核函数 | str | rbf | rbf/linear/poly/ sigmoid |
| nu | 异常比例上界/支持向量比例下界 | float | 0.001 | (0,1] |
| gamma | 核参数 | str/float | 0.001 | str:scale,auto/float>0 |
| feature_cols | 特征列 | List[str] ¦ None | None 时自动使用除 No/abnormal 外的所有列 |  |

5 模型评估

阅读学习

此阶段将集中在评估模型在多大程度满足了业务目标，并需要确定是否存在某些业务原因导致该模型存在缺陷。根据业务成功标准（如模型评价指标）评估模型后，得到符合标准的模型。

在模型评估阶段，针对化工场景中的离心泵异常检测问题，需要在前期建模结果的基础上，系统撰写模型评估报告，重点说明模型在测试数据和实际工况下的检测效果，例如对正常工况与异常工况的区分能力、误报与漏报情况、响应时效性以及结果的稳定性，并结合振动、温度、压力、流量、电流等关键运行信号，判断模型是否能够真实反映离心泵运行状态。同时，还要从业务角度分析模型的可行性，即模型是否能够满足化工生产对安全性、连续性和经济性的要求，是否有助于提前发现设备故障、减少非计划停机、降低维修成本，并评估其在现有监测系统、DCS或工业互联网平台中的落地难度。在此基础上，还应说明模型的风险与局限性，例如训练数据可能覆盖的异常类型有限，不同工况、不同泵型或不同装置之间的泛化能力不足，现场传感器噪声、数据缺失和标签不准确也可能影响识别结果，因此模型输出不能完全替代工程人员判断，而应作为辅助决策工具。对于上线建议或改进建议，应根据评估结果提出是否具备试运行条件；若模型整体效果较好，可建议先在单机组或局部装置中分阶段上线，通过在线监测持续验证效果；若仍存在误报率偏高、解释性不足或工况适应性不强等问题，则应进一步优化特征工程、补充多工况数据、引入设备机理知识并完善报警阈值设计。最终，项目结论文档应综合总结本次异常检测模型在技术效果、业务价值和应用边界上的结论，明确其是否达到项目目标，是否具备推广应用前景，以及后续在数据积累、模型迭代和现场应用方面的改进方向，从而为项目验收、成果汇报和后续实施提供完整依据。

评价时序多变量数据异常检测模型时，常用的评价指标包括以下几个：

精确率（Precision）：评估预测为异常的数据中，实际为异常的比例。高精确率意味着模型误报率低。

召回率（Recall）：评估实际为异常的数据中，被模型正确识别的比例。高召回率意味着模型能够识别更多真实异常。

F1-Score：精确率和召回率的调和平均，是对模型性能的全面评估指标，特别适用于不均衡数据集。

ROC曲线及其AUC：用于评估分类器的整体性能，ROC曲线展示了不同阈值下的真阳性率和假阳性率，AUC则量化该性能。

均方误差（MSE）和平均绝对误差（MAE）：用于衡量预测值与实际值的偏差，尤其是在以重建误差为基础的异常检测中。

预测区间覆盖率：评估模型预测区间是否能涵盖真实值，反映模型的预测可靠性。

学习提醒

与讲义内容一致。

学习检查（考核）

见题库文件

【Tencent Docs】学习考核和实践任务题库及标签

学习考核和实践任务题库及标签

动手实践

任务5.1 撰写离心泵异常检测模型评估报告

任务说明

模型评估阶段，评估报告的核心不是简单写“模型准确率是多少”，而是要回答三个问题：第一，模型从技术上是否有效；第二，模型是否满足业务目标；第三，模型能否进入下一步部署或试运行。对于化工场景中的离心泵异常检测，评估重点通常包括模型对异常状态的识别能力、误报和漏报情况、模型对不同工况的适应性，以及模型输出是否便于现场工程人员理解和使用。

学生在写报告时，可以围绕“评估目标—评估数据—评估方法—评估结果—结果解释—结论”这一逻辑展开。由于异常检测往往存在样本不平衡问题，不能只看准确率，因为大多数时间设备都处于正常状态，即使模型把所有样本都判为正常，准确率也可能很高。因此更应关注精确率、召回率、F1 值、ROC-AUC 或 PR-AUC，以及异常告警的提前量和稳定性。如果是无监督异常检测，还要评价异常分数与实际故障事件之间的对应关系。

任务实现指导

本项目针对化工生产中的离心泵运行状态监测问题，建立了异常检测模型，并在模型评估阶段对其识别性能和业务适用性进行了综合分析。项目目标是利用离心泵的传感器数据，如入口压力、出口压力、流量、轴承温度、电机电流、振动幅值等，识别设备运行中的异常状态，为设备维护和生产安全提供预警支持。

本次评估采用训练集、验证集和测试集分离的方式进行，重点在测试集上评价模型泛化能力。考虑到离心泵异常样本数量明显少于正常样本，模型评估没有单独依赖准确率，而是结合精确率、召回率、F1 值以及混淆矩阵进行分析。若模型为监督式分类模型，则将正常状态和异常状态作为两类进行评价；若模型为无监督异常检测模型，则根据异常分数与人工标注故障事件之间的一致性进行评估。

测试结果表明，模型能够较好地区分正常工况和异常工况。以某次实验结果为例，模型在测试集上的准确率为 95.2%，精确率为 88.4%，召回率为 84.7%，F1 值为 86.5%。从结果看，模型整体识别效果较好，说明大部分异常样本能够被检测出来，同时误报率也控制在可接受范围内。进一步分析混淆矩阵可知，漏报主要集中在轻微异常和工况切换阶段，说明模型对早期弱故障的识别仍有提升空间。

从时间序列角度观察，模型对较明显的异常状态，如气蚀、流量异常波动、振动过高、出口压力异常下降等，能够在故障发展初期给出预警，其平均预警提前量约为 10 至 20 分钟，这对现场运维具有一定价值。另一方面，模型在开停车、阀门调节、负荷变化等非故障扰动情况下，也会产生少量误报，表明模型对工况变化的鲁棒性还需加强。

综合来看，本模型在离心泵异常检测任务上达到了预期的基础目标，具备一定的实际应用潜力。其优点在于能够利用多变量运行数据识别设备异常趋势，提高人工巡检效率；不足在于对复杂工况下的边界样本区分能力有限，对早期微弱故障的敏感度仍不够高。因此，模型可以进入试运行阶段，但在正式上线前仍需结合更多现场数据进一步优化。

完成任务：填空

本次评估采用训练集、验证集和测试集分离的方式进行，重点在（1）上评价模型泛化能力。考虑到离心泵异常样本数量明显少于正常样本，模型评估没有单独依赖准确率，而是结合精确率、召回率、F1 值以及混淆矩阵进行分析。若模型为（2）式分类模型，则将正常状态和异常状态作为两类进行评价；若模型为无监督异常检测模型，则根据异常分数与人工标注故障事件之间的一致性进行评估。

测试结果表明，模型能够较好地区分正常工况和异常工况。以某次实验结果为例，模型在测试集上的准确率为 95.2%，精确率为 88.4%，召回率为 84.7%，F1 值为 86.5%。从结果看，模型整体识别效果较好，说明大部分异常样本能够被检测出来，同时（3）也控制在可接受范围内。进一步分析混淆矩阵可知，（4）主要集中在轻微异常和工况切换阶段，说明模型对早期弱故障的识别仍有提升空间。

从（5）角度观察，模型对较明显的异常状态，如气蚀、流量异常波动、振动过高、出口压力异常下降等，能够在故障发展初期给出预警，其平均预警提前量约为 10 至 20 分钟，这对现场运维具有一定价值。另一方面，模型在开停车、阀门调节、负荷变化等非故障扰动情况下，也会产生少量（6），表明模型对工况变化的鲁棒性还需加强。

答案：

1 测试集

2 监督

3 误报率

4 漏报

5 时间序列

6 误报

评分标准：每空0.5分，共3分。

@子富建议修改

动手实践5.1(优化) 成本矩阵评估：不只看混淆矩阵的数字，而是引入“代价矩阵”。

任务：假设每次误报，会浪费一名工程师半小时的时间去现场检查，人工成本为200元。一次漏报导致叶轮损坏的维修成本是5万元。请将上一个实验的三个模型（PCA, Isolation Forest, LSTM-AE）的混淆矩阵，换算成总经济损失。现在，哪个模型才是最优的？

解释说明

可在理论知识讲授阶段，让学生计算。

任务5.2 分析离心泵异常检测模型的业务可行性

任务说明

业务可行性分析的重点是说明“这个模型对企业有没有价值，值不值得用”。在化工场景中，离心泵属于关键动设备，一旦发生异常，轻则影响流量和压力稳定，重则造成停产、设备损坏甚至安全事故。因此，模型的业务可行性不只体现在“能不能识别异常”，还体现在它是否能降低维护成本、减少非计划停机、提高安全性，以及是否容易融入企业现有的 DCS、PLC、MES 或设备管理系统。

学生在写这一部分时，不能只停留在“模型效果还不错，所以可行”这种表述上，而要结合具体业务场景。例如，如果离心泵数量多、巡检压力大、现场已经具备传感器和历史数据积累，那么部署异常检测模型通常更有价值。如果数据质量很差、设备工况变化极大、企业暂时没有使用智能预警系统的基础，那么可行性就会受到限制。

任务实现指导

从业务角度看，离心泵异常检测模型具有较强的应用可行性。离心泵是化工生产中的常用设备，通常承担液体输送、循环、增压等任务，其运行状态直接影响装置连续性和稳定性。一旦离心泵发生异常，如气蚀、密封失效、轴承磨损、振动升高或流量异常，不仅会降低生产效率，还可能引发设备损坏、介质泄漏和安全风险。因此，建立异常检测模型具有明确的业务需求基础。

本模型的业务价值主要体现在预警能力和辅助决策能力两个方面。首先，模型能够基于实时传感器数据持续监测设备状态，相比传统的人工巡检和定期点检方式，具有更高的时效性和连续性。对于一些逐步发展的故障，如轴承磨损或振动异常，模型有机会在故障恶化之前发出提示，从而为运维人员安排计划性维护提供时间窗口，减少突发停机的概率。其次，模型能够对多变量信息进行综合分析，帮助现场人员从大量过程数据中快速发现潜在问题，提高故障排查效率。

从实施条件来看，离心泵异常检测模型在化工企业中通常具备落地基础。多数企业已经部署了压力、温度、流量、电流、振动等在线监测手段，具备一定的数据采集条件。如果历史运行数据保存较完整，则模型训练和验证的可行性较高。此外，模型上线后可以作为现有报警系统的补充，而不必完全替代原有联锁和保护逻辑，因此实施门槛相对较低。

但业务可行性也受到一些现实因素影响。第一，若设备工况变化频繁，例如频繁开停车、切换介质、变负荷运行，模型可能更容易误报，需要结合工况标签进行建模。第二，若企业历史故障样本较少，模型虽然能学到正常模式，但对具体故障类型的区分能力有限。第三，现场人员是否愿意使用模型结果也是关键因素，如果模型输出难以解释，或者告警过于频繁，就会影响实际应用效果。

总体而言，离心泵异常检测模型在化工场景中具有较好的业务可行性，尤其适合用于关键泵组、连续运行设备和高维护成本场景。只要企业具备基本的数据采集条件，并对模型进行适当的现场适配和管理，该模型能够在保障安全、降低停机损失和提升设备管理水平方面发挥积极作用。

完成任务：填空

本模型的业务价值主要体现在预警能力和辅助决策能力两个方面。首先，模型能够基于实时传感器数据持续监测设备状态，相比传统的人工巡检和定期点检方式，具有更高的（1）。对于一些逐步发展的故障，如轴承磨损或振动异常，模型有机会在故障恶化之前发出提示，从而为运维人员安排计划性维护提供时间窗口，减少突发停机的概率。其次，模型能够对（2）进行综合分析，帮助现场人员从大量过程数据中快速发现潜在问题，提高故障排查效率。

从（3）条件来看，离心泵异常检测模型在化工企业中通常具备落地基础。多数企业已经部署了压力、温度、流量、电流、振动等在线监测手段，具备一定的数据采集条件。如果历史运行数据保存较完整，则模型训练和验证的可行性较高。此外，模型上线后可以作为现有报警系统的补充，而不必完全替代原有联锁和保护逻辑，因此实施门槛相对较低。

但业务可行性也受到一些现实因素影响。第一，若设备工况变化频繁，例如频繁开停车、切换介质、变负荷运行，模型可能更容易（4），需要结合工况标签进行建模。第二，若企业历史故障样本较少，模型虽然能学到正常模式，但对具体故障类型的区分能力（5）。第三，现场人员是否（6）模型结果也是关键因素，如果模型输出难以解释，或者告警过于频繁，就会影响实际应用效果。

答案：

1 时效性和连续性

2 多变量信息

3 实施

4 误报

5 有限

6 愿意使用

评分标准：每空0.5分，共3分。

@子富建议修改

动手实践5.2(优化) 案例分析复盘：从测试集中挑出一个典型的“误报”和一个“漏报”案例，要求学生画出这两段时间的全变量趋势图，从工艺和设备角度分析为什么会误报/漏报。

解释说明：

可在理论知识讲授环节增加，也可以在实践任务中完成。

任务5.3 说明离心泵异常检测模型风险与局限性

任务说明

这一部分要求说明模型“哪里可能出错、为什么不能完全依赖它”。在工程场景中，模型并不是绝对可靠的，特别是异常检测模型，很容易受数据质量、工况变化、故障样本稀缺和阈值设置不合理等因素影响。模型评估阶段强调不能只呈现好的结果，也要诚实说明风险与局限，这样才能体现工程思维和负责任的数据分析态度。

学生常见的问题是把这一部分写得过于抽象，比如只写“模型可能存在误差”。更好的写法是结合离心泵实际运行特点，说明误报、漏报、泛化不足、解释性不强、对传感器依赖高等具体问题。

任务实现指导

虽然本项目构建的离心泵异常检测模型取得了一定效果，但其在实际应用中仍存在明显风险与局限性，不能将其视为完全替代人工判断和传统保护系统的工具。

首先，模型存在误报和漏报风险。误报是指设备实际正常但模型发出异常告警，这可能导致运维人员频繁检查、增加工作负担，严重时还会降低人员对告警系统的信任。漏报则是指设备已经出现异常但模型未能识别，这类风险在化工场景中更值得重视，因为漏报可能使故障进一步发展，甚至造成停机或安全事故。本项目评估结果显示，模型对明显异常识别效果较好，但对轻微异常、早期故障和工况过渡阶段的识别能力相对较弱，因此漏报风险仍然存在。

其次，模型对数据质量依赖较强。离心泵异常检测通常依赖多个传感器信号，如果传感器存在漂移、噪声、缺失值、采样不同步或标定不准确等问题，模型输出就可能失真。例如振动传感器松动、电流信号波动、压力测点堵塞等，都可能使模型把测量异常误判为设备异常，或者掩盖真实故障特征。因此，模型性能不仅取决于算法本身，也高度依赖现场仪表和数据治理水平。

再次，模型的泛化能力有限。本项目模型主要基于已有数据训练得到，如果未来设备运行环境、介质性质、负荷区间或设备结构发生变化，模型可能不再适用。比如同样是离心泵，不同型号、不同转速、不同介质黏度下的运行特征差异较大，直接迁移同一模型可能效果不佳。这说明模型往往具有场景依赖性，需要根据具体泵组和工况进行重新校准或再训练。

此外，异常检测模型通常难以直接解释“为什么异常”。部分模型只能给出异常分数或异常标签，但不能明确指出是气蚀、轴承故障、堵塞还是密封问题，这会限制其在现场诊断中的作用。对于化工企业而言，运维人员通常更希望得到“异常原因提示”而不仅是“有异常”这一结论，因此模型解释性不足也是一个现实局限。

最后，模型不能替代传统安全联锁和设备保护逻辑。异常检测模型本质上属于辅助预警工具，而不是安全仪表系统。即使模型表现良好，也不应将其作为停车联锁或关键安全决策的唯一依据。在化工场景中，任何智能模型都必须作为辅助层存在，并与现有的报警、联锁、巡检和检修制度协同使用。

综上所述，本模型的主要风险包括误报、漏报、数据依赖性强、跨工况泛化不足以及解释性有限等。在后续应用中，应通过数据质量提升、阈值优化、模型迭代和人工复核机制来降低这些风险。

完成任务：填空

虽然本项目构建的离心泵异常检测模型取得了一定效果，但其在实际应用中仍存在明显风险与局限性，不能将其视为完全替代人工判断和传统保护系统的工具。

首先，模型存在（1）风险。误报是指设备实际正常但模型发出异常告警，这可能导致运维人员频繁检查、增加工作负担，严重时还会降低人员对告警系统的信任。漏报则是指设备已经出现异常但模型未能识别，这类风险在化工场景中更值得重视，因为漏报可能使故障进一步发展，甚至造成停机或安全事故。本项目评估结果显示，模型对明显异常识别效果较好，但对轻微异常、早期故障和工况过渡阶段的识别能力相对较弱，因此漏报风险仍然存在。

其次，模型对（2）依赖较强。离心泵异常检测通常依赖多个传感器信号，如果传感器存在漂移、噪声、缺失值、采样不同步或标定不准确等问题，模型输出就可能失真。例如振动传感器松动、电流信号波动、压力测点堵塞等，都可能使模型把测量异常误判为设备异常，或者掩盖真实故障特征。因此，模型性能不仅取决于算法本身，也高度依赖现场仪表和数据治理水平。

再次，模型的（3）能力有限。本项目模型主要基于已有数据训练得到，如果未来设备运行环境、介质性质、负荷区间或设备结构发生变化，模型可能不再适用。比如同样是离心泵，不同型号、不同转速、不同介质黏度下的运行特征差异较大，直接迁移同一模型可能效果不佳。这说明模型往往具有（4）依赖性，需要根据具体泵组和工况进行重新校准或再训练。

此外，异常检测模型通常难以直接解释“为什么异常”。部分模型只能给出异常分数或异常标签，但不能明确指出是气蚀、轴承故障、堵塞还是密封问题，这会限制其在现场诊断中的作用。对于化工企业而言，运维人员通常更希望得到“异常原因提示”而不仅是“有异常”这一结论，因此（5）也是一个现实局限。

最后，模型不能（6）传统安全联锁和设备保护逻辑。异常检测模型本质上属于辅助预警工具，而不是安全仪表系统。即使模型表现良好，也不应将其作为停车联锁或关键安全决策的唯一依据。在化工场景中，任何智能模型都必须作为辅助层存在，并与现有的报警、联锁、巡检和检修制度协同使用。

答案：

1误报和漏报

2数据质量

3泛化

4场景

5模型解释性不足

6替代

评分标准：每空0.5分，共3分。

任务5.4 说明离心泵异常检测模型上线建议或改进建议

任务说明

这一部分要回答“模型下一步怎么办”。如果模型已经达到了基本要求，就需要提出上线建议；如果还不够成熟，就提出改进方向。模型评估阶段并不要求一定立刻部署，而是强调根据评估结果决定后续行动。对于学生来说，这部分应尽量贴近工程实际，不要只写“继续优化模型”。要说明如何试运行、如何接入系统、如何控制风险，以及从数据、算法、业务流程几个方面如何改进。

任务实现指导

根据当前评估结果，建议本离心泵异常检测模型先采用“小范围试运行、逐步推广”的方式上线，而不建议直接全面替代现有监测流程。具体而言，可以先选择一台或一组关键离心泵开展在线试运行，将模型部署到历史数据回放环境或实时监测平台中，观察其在真实工况下的告警表现，再根据结果调整模型参数和报警阈值。这样既能验证模型在现场的实际效果，也能避免因误报过多影响生产。

在上线方式上，建议将模型定位为“辅助预警工具”，即模型发出的异常提示先推送给设备工程师或操作人员进行复核，而不是直接触发联锁停车。对于化工场景，这种方式更符合安全要求，也有助于逐步建立用户对模型的信任。如果模型在连续一段时间内表现稳定，再考虑与设备管理系统、点检系统或预测性维护平台进一步集成。

从改进方向看，首先应加强数据质量管理。模型的效果高度依赖传感器数据，因此应在上线前对关键测点进行检查，包括缺失值处理、异常噪声过滤、时间同步和量程校验等。对于频繁失真的测点，可以考虑剔除或引入冗余变量，以提升模型稳定性。

其次，应增强模型对工况变化的适应能力。离心泵在不同负荷、不同介质和不同操作模式下的正常特征并不相同，因此可以考虑引入工况分层建模的思路。例如，将开车、停车、稳态运行、低负荷运行等不同状态分别建模，或者将阀位、流量区间、转速区间作为上下文信息输入模型，以减少工况切换引起的误报。

再次，可以在异常检测的基础上增加故障诊断能力。当前模型主要解决“是否异常”的问题，未来可尝试结合设备机理知识、频域振动特征或专家规则，进一步区分气蚀、轴承故障、叶轮磨损、堵塞等典型问题。这样不仅能提高模型的可解释性，也更符合现场运维需求。

另外，建议建立模型持续更新机制。由于设备状态会随时间老化，生产条件也可能变化，模型性能可能逐渐下降。因此，企业在模型上线后应定期收集新数据，对误报和漏报案例进行回溯分析，并根据最新数据进行再训练或阈值调整。只有形成闭环优化，模型才能长期保持有效。

总体来说，本模型适合先进行试点上线，并在数据治理、工况适配、故障解释和模型迭代方面持续改进。通过“先辅助、后推广”的实施路径，可以较稳妥地推动模型在化工离心泵异常监测中的应用。

完成任务：填空

根据当前评估结果，建议本离心泵异常检测模型先采用“小范围试运行、逐步推广”的方式上线，而不建议直接全面替代现有监测流程。具体而言，可以先选择一台或一组关键离心泵开展（1），将模型部署到历史数据回放环境或实时监测平台中，观察其在真实工况下的告警表现，再根据结果调整模型参数和报警阈值。这样既能验证模型在现场的实际效果，也能避免因误报过多影响生产。

在上线方式上，建议将模型定位为（2），即模型发出的异常提示先推送给设备工程师或操作人员进行复核，而不是直接触发联锁停车。对于化工场景，这种方式更符合安全要求，也有助于逐步建立用户对模型的信任。如果模型在连续一段时间内表现稳定，再考虑与设备管理系统、点检系统或预测性维护平台进一步集成。

其次，应增强模型对（3）的适应能力。离心泵在不同负荷、不同介质和不同操作模式下的正常特征并不相同，因此可以考虑引入工况分层建模的思路。例如，将开车、停车、稳态运行、低负荷运行等不同状态分别建模，或者将阀位、流量区间、转速区间作为上下文信息输入模型，以减少工况切换引起的误报。

再次，可以在异常检测的基础上增加（4）能力。当前模型主要解决“是否异常”的问题，未来可尝试结合设备机理知识、频域振动特征或专家规则，进一步区分气蚀、轴承故障、叶轮磨损、堵塞等典型问题。这样不仅能提高模型的可解释性，也更符合现场运维需求。

另外，建议建立（5）机制。由于设备状态会随时间老化，生产条件也可能变化，模型性能可能逐渐下降。因此，企业在模型上线后应定期收集新数据，对误报和漏报案例进行回溯分析，并根据最新数据进行再训练或阈值调整。只有形成（6），模型才能长期保持有效。

答案：

1在线试运行

2辅助预警工具

3工况变化

4故障诊断

5模型持续更新

6 闭环优化

评分标准：每空0.5分，共3分。

任务5.5 撰写异常检测模型项目结论文档

任务说明

项目结论文档不是简单把前面内容重复一遍，而是对整个项目进行总结，说明项目做了什么、取得了什么结果、存在哪些问题、下一步有什么计划。对于本科课程项目而言，结论文档通常体现学生是否真正理解了业务问题、数据分析过程和模型评估结果。

一个较完整的结论应该包括研究背景、方法概述、主要结果、业务价值、存在不足和后续展望。写作时语言应尽量客观，不要夸大模型效果，也不要写得太空泛。

任务实现指导

本项目围绕化工场景中的离心泵异常检测问题，按照跨行业数据挖掘标准流程CRISP-DM 方法完成了业务理解、数据理解、数据准备、建模与模型评估等主要环节，构建了基于运行监测数据的异常检测模型。项目以提升离心泵运行安全性和降低非计划停机风险为目标，利用压力、流量、温度、电流、振动等多源数据对设备状态进行识别，并对模型性能和业务适用性进行了综合分析。

项目结果表明，所建立的异常检测模型能够在多数情况下识别离心泵运行中的异常状态，对明显故障和异常波动具有较好的检测效果。在测试数据上，模型表现出较高的准确率和较好的精确率、召回率平衡，说明其具备一定的工程应用潜力。同时，模型能够在部分故障发生前提供提前预警，有助于运维人员及时发现设备隐患，体现出预测性维护的应用价值。

通过评估也发现，模型仍存在一些不足。由于异常样本数量有限，模型对轻微故障和复杂工况下异常的识别能力还有待提高；由于现场数据存在噪声、缺失和工况变化，模型在真实环境中的稳定性可能低于离线测试结果；此外，当前模型更偏向异常发现，尚不能充分解释异常原因，因此在现场诊断中仍需结合人工经验和传统监测手段使用。

从业务角度看，本项目证明了数据驱动方法在化工离心泵状态监测中的可行性。只要企业具备较好的数据采集基础，并对模型进行合理部署和持续优化，该类模型有望提升设备管理效率、减少突发故障并增强生产安全保障能力。但在正式应用中，模型应作为辅助预警工具，而不是替代现有保护系统的唯一手段。

未来工作可从以下几个方向展开：进一步扩大数据规模，补充更多故障样本；结合不同运行工况进行分层建模；引入更具解释性的特征和算法，提高故障定位能力；建立模型在线更新和效果回溯机制，以保证模型在长期运行中的稳定性和可靠性。

综上所述，本项目完成了离心泵异常检测模型的初步构建与评估，达到了课程设计或本科项目的基本目标，也展示了数据挖掘方法在化工设备智能运维中的实际应用前景。

完成任务：填空

项目以提升离心泵运行（1）和降低非计划停机风险为目标，利用压力、流量、温度、电流、振动等多源数据对设备状态进行识别，并对模型性能和业务适用性进行了综合分析。

项目结果表明，所建立的异常检测模型能够在多数情况下识别离心泵运行中的异常状态，对（2）和（3）具有较好的检测效果。在测试数据上，模型表现出较高的准确率和较好的精确率、召回率平衡，说明其具备一定的工程应用潜力。

通过评估也发现，模型仍存在一些不足。由于现场数据存在噪声、缺失和工况变化，模型在真实环境中的稳定性可能（4）离线测试结果；此外，当前模型更偏向异常发现，尚不能充分解释异常原因，因此在现场诊断中仍需结合人工经验和传统监测手段使用。

从业务角度看，本项目证明了数据驱动方法在化工离心泵状态监测中的可行性。只要企业具备较好的（5）基础，并对模型进行合理部署和持续优化，该类模型有望提升设备管理效率、减少突发故障并增强生产安全保障能力。但在正式应用中，模型应作为（6辅助）预警工具，而不是替代现有保护系统的唯一手段。

答案：

1安全性

2明显故障

3异常波动

4低于

5数据采集

6 辅助

评分标准：每空0.5分，共3分。

6 模型部署（应用）

阅读学习

在模型部署阶段，针对化工场景下离心泵异常检测问题，在完成模型训练与验证后，需要形成一套面向实际生产应用的部署与运维方案，即结合化工企业的工艺流程、设备监测点位和信息系统架构，明确异常检测模型以何种形式落地到现场或平台中，例如部署为本地分析服务、边缘计算模块、厂内服务器应用或API接口，并说明模型输入的数据来源，如振动、温度、压力、流量、电流等传感器信号，数据预处理方式、推理频率、报警阈值设置、结果输出形式以及与DCS、SCADA、MES或设备管理系统的对接方式。在此基础上，将模型或分析系统正式上线，使其能够稳定接收实时或准实时数据，输出离心泵正常、异常或异常风险等级等判断结果，并通过可视化界面、告警消息或接口服务支持运维人员使用。为了保证上线后的可靠性，还需同步制定模型监控方案与维护计划，包括持续跟踪模型准确率、误报率、漏报率、响应时延、系统可用性和数据质量，定期检查传感器漂移、工况变化和样本分布变化对模型性能的影响，必要时进行阈值调整、模型重训、版本更新和回滚管理，确保模型长期适应化工现场复杂工况。同时，应编写面向用户的操作手册，用简明语言说明系统登录、数据查看、异常告警识别、结果解释、常见问题处理以及人工复核流程，使设备工程师、操作人员和管理人员能够正确理解和使用模型输出，避免将模型结论机械替代人工判断。最后，需要撰写项目总结报告，对异常检测项目的业务目标、数据来源、特征工程、模型方法、部署架构、上线效果、应用价值、存在问题及后续优化方向进行系统总结，从而完整体现该离心泵异常检测项目在模型部署阶段从“可用模型”走向“可运行、可维护、可交付、可评估”的全过程。

学习提醒

与讲义内容一致。

学习检查（考核）

见题库文件

【Tencent Docs】学习考核和实践任务题库及标签

学习考核和实践任务题库及标签

动手实践

任务6.1. 撰写异常检测模型部署方案

任务说明

部署方案将回答“这个模型怎样真正进入生产环境并产生价值”。对于化工场景下的离心泵异常检测来说，部署方案要说清楚：模型服务于谁，输入数据来自哪里，输出结果以什么形式提供，系统运行在什么环境中，异常结果如何触发告警，以及上线前后如何验证模型能稳定工作。因为化工现场对安全性和稳定性要求高，所以部署方案不仅要强调算法性能，还要强调可靠性、实时性、可维护性和与现有系统的兼容性。

学生可以把部署方案理解成一份“上线蓝图”。它不需要写得像企业正式技术规范那样复杂，但至少要包含项目目标、部署架构、软硬件环境、数据流转方式、模型调用方式、告警逻辑、权限与安全、测试与验收标准、上线计划和风险预案。

任务实现指导

本项目拟将离心泵异常检测模型部署为一个面向生产监测的在线分析服务，主要用于对泵运行过程中出现的振动异常、温度异常、流量偏离、扬程异常和综合运行状态异常进行自动识别，并向操作人员提供预警信息，以辅助设备巡检、故障预判和维护决策。

系统部署目标是实现对离心泵关键运行数据的实时接收、自动预处理、异常评分计算、结果存储与可视化展示，并在异常程度超过阈值时生成告警信息。部署对象为化工生产装置中的单台或多台离心泵，服务对象包括设备工程师、工艺工程师、值班操作员和系统维护人员。

在整体架构上，系统采用“数据采集层—数据处理层—模型服务层—结果展示层”的四层结构。数据采集层负责从现场 DCS、PLC、SCADA 或历史数据库中获取离心泵的运行数据，主要包括入口压力、出口压力、流量、电机电流、轴承温度、泵体温度、振动值、转速和运行状态信号等。数据处理层负责完成缺失值处理、时间对齐、异常值过滤、滑动窗口构造和特征标准化。模型服务层部署训练好的异常检测模型，输入处理后的特征向量，输出异常分数、异常标签及可能的异常类型。结果展示层通过网页仪表盘、报警接口或 API 返回方式向用户展示结果。

本项目建议采用 Python 作为主要开发语言，使用 Pandas 和 NumPy 实现数据处理，使用 Scikit-learn、PyTorch 或 TensorFlow 承载异常检测模型。如果模型较轻量，可以直接封装为 Flask 或 FastAPI 服务；若考虑后续扩展和容器化部署，则推荐使用 FastAPI 配合 Docker。部署环境可以选择实验室服务器、企业边缘计算节点或云服务器。对于本科教学项目，可假设服务器配置为 4 核 CPU、16GB 内存、100GB 存储空间，操作系统为 Linux。

在数据流设计方面，系统每隔固定时间间隔（如 10 秒或 1 分钟）从数据源拉取最新监测数据，也可以由上位系统主动推送数据。数据进入系统后，先进行格式校验和清洗，再依据训练阶段使用的特征工程方法构造输入特征。例如，若模型以过去 5 分钟的滑动窗口统计特征作为输入，则系统需要实时维护窗口中的均值、标准差、最大值、最小值和变化率等信息。随后，处理后的特征送入模型进行推理，模型输出异常分数。若异常分数超过设定阈值，则判定为异常，并根据持续时间和异常强度进一步区分为“提示”“预警”“报警”三个级别。

结果输出形式包括三类。第一类是数据库存储，用于保留历史检测结果，便于追溯分析和模型评估；第二类是前端展示，包括泵状态指示、异常趋势图和关键变量曲线；第三类是外部系统接口，包括 REST API 返回 JSON 结果，或者通过消息机制将告警推送至监控平台。返回结果建议包含设备编号、时间戳、异常分数、异常状态、告警等级和主要影响变量等字段。

为了保证部署稳定性，系统在上线前需要进行离线测试和联调测试。离线测试的目的是验证模型在历史数据上的预测效果是否达到预期，例如准确率、召回率、F1 值或 AUC 指标是否满足项目要求。联调测试的目的是验证从数据采集到结果输出的完整流程是否通畅，重点检查数据字段是否匹配、时间戳是否正确、接口响应是否及时、异常告警是否准确触发。对于本项目，可设定验收标准为：正常情况下 API 响应时间小于 1 秒，历史测试集中异常识别召回率不低于 85%，连续运行 24 小时无服务中断。

在安全与权限方面，系统应对接口访问进行身份认证，避免未授权调用；对设备数据和告警记录进行日志保存；对模型文件、参数和阈值配置进行版本管理。对于化工场景，即使是教学项目，也应强调模型仅作为辅助决策工具，不能替代现场操作规程和设备保护系统。

本项目的上线步骤拟分为四个阶段。第一阶段为测试环境部署，在模拟数据或历史数据上完成接口验证。第二阶段为试运行部署，将系统接入一台或少量离心泵进行观察。第三阶段为参数优化阶段，根据试运行结果调整阈值和告警逻辑。第四阶段为正式运行阶段，将系统推广到目标泵组，并建立日常监控和维护机制。

考虑到现场可能存在传感器失效、通信中断、数据漂移和误报偏高等风险，系统设置如下预案：当输入数据缺失时，记录错误并跳过该次检测；当模型服务不可用时，向维护人员发送系统故障提示；当误报较多时，优先检查阈值设置、数据预处理流程和现场工况变化，再决定是否重新训练模型。

通过上述部署方案，异常检测模型可从实验性算法转化为可运行、可调用、可维护的现场分析系统，为离心泵状态监测和设备维护提供支持。

完成任务：填空

本项目拟将离心泵异常检测模型部署为一个面向生产监测的在线分析服务，主要用于对泵运行过程中出现的振动异常、温度异常、流量偏离、扬程异常和综合运行状态异常进行自动识别，并向操作人员提供预警信息，以辅助设备巡检、故障预判和维护决策。

（1）目标是实现对离心泵关键运行数据的实时接收、自动预处理、异常评分计算、结果存储与可视化展示，并在异常程度超过阈值时生成告警信息。部署对象为化工生产装置中的单台或多台离心泵，服务对象包括设备工程师、工艺工程师、值班操作员和系统维护人员。

在整体架构上，系统采用“（2）”的四层结构。数据采集层负责从现场 DCS、PLC、SCADA 或历史数据库中获取离心泵的运行数据，主要包括入口压力、出口压力、流量、电机电流、轴承温度、泵体温度、振动值、转速和运行状态信号等。数据处理层负责完成缺失值处理、时间对齐、异常值过滤、滑动窗口构造和特征标准化。模型服务层部署训练好的异常检测模型，输入处理后的特征向量，输出异常分数、异常标签及可能的异常类型。结果展示层通过网页仪表盘、报警接口或 API 返回方式向用户展示结果。

在（3）方面，系统每隔固定时间间隔（如 10 秒或 1 分钟）从数据源拉取最新监测数据，也可以由上位系统主动推送数据。数据进入系统后，先进行格式校验和清洗，再依据训练阶段使用的特征工程方法构造输入特征。例如，若模型以过去 5 分钟的滑动窗口统计特征作为输入，则系统需要实时维护窗口中的均值、标准差、最大值、最小值和变化率等信息。随后，处理后的特征送入模型进行推理，模型输出异常分数。若异常分数超过设定阈值，则判定为异常，并根据持续时间和异常强度进一步区分为“提示”“预警”“报警”三个级别。

为了保证部署（4稳定性），系统在上线前需要进行离线测试和联调测试。离线测试的目的是验证模型在历史数据上的预测效果是否达到预期，例如准确率、召回率、F1 值或 AUC 指标是否满足项目要求。联调测试的目的是验证从数据采集到结果输出的完整流程是否通畅，重点检查数据字段是否匹配、时间戳是否正确、接口响应是否及时、异常告警是否准确触发。对于本项目，可设定验收标准为：正常情况下 API 响应时间小于 1 秒，历史测试集中异常识别召回率不低于 85%，连续运行 24 小时无服务中断。

在（5）方面，系统应对接口访问进行身份认证，避免未授权调用；对设备数据和告警记录进行日志保存；对模型文件、参数和阈值配置进行版本管理。对于化工场景，即使是教学项目，也应强调模型仅作为辅助决策工具，不能替代现场操作规程和设备保护系统。

本项目的上线步骤拟分为四个阶段。第一阶段为测试环境部署，在模拟数据或历史数据上完成接口验证。第二阶段为试运行部署，将系统接入一台或少量离心泵进行观察。第三阶段为（6）阶段，根据试运行结果调整阈值和告警逻辑。第四阶段为正式运行阶段，将系统推广到目标泵组，并建立日常监控和维护机制。

答案：

1 系统部署

2 数据采集层—数据处理层—模型服务层—结果展示层

3 数据流

4 稳定性

5 安全与权限

6 参数优化

评分标准：每空0.5分，共3分。

任务6.2. 上线异常检测模型/分析系统/API

任务说明

此任务强调“做出来并能运行”，也就是把前面方案中的内容真正落实。对于学生来说，不一定要求完成企业级上线，但至少要能展示一个完整的部署成果，例如：可以通过命令行、网页页面或接口调用，把一组离心泵运行数据输入系统，系统返回异常检测结果。如果老师要求“上线 API”，通常是指你要提供一个别人能访问的服务接口，而不是只在 Jupyter Notebook 里运行模型。

这一部分需要写成“实现说明 + 结果展示”的形式。实现说明交代系统如何启动、有哪些接口、输入输出格式是什么；结果展示则说明如何证明系统已经上线成功，比如本地运行截图、接口测试结果、前端页面示例等。

任务实现指导

异常检测模型/API 上线说明

本项目将训练完成的离心泵异常检测模型封装为在线 API 服务，并在 Linux 服务器上完成部署。系统采用 FastAPI 作为服务框架，通过 HTTP 接口接收实时监测数据，返回异常检测结果。模型文件以 model.pkl 或 model.pt 的形式保存在服务器中，服务启动时自动加载模型、标准化参数和阈值配置文件。

上线后的系统提供一个核心接口 /predict，用户或上位系统通过 POST 方法提交离心泵当前时刻或某一时间窗口内的运行数据。输入字段包括设备编号、时间戳、入口压力、出口压力、流量、轴承温度、泵体温度、振动值、电机电流和转速等。系统接收到数据后，首先校验字段完整性和数值格式，然后按照训练阶段相同的方法完成特征处理，再调用模型进行推理，最终返回异常分数和判定结果。

接口输入示例如下：

{

"pump_id": "P-101",

"timestamp": "2025-03-18 10:30:00",

"inlet_pressure": 0.21,

"outlet_pressure": 0.85,

"flow": 52.4,

"bearing_temp": 68.5,

"pump_temp": 61.2,

"vibration": 3.9,

"motor_current": 14.8,

"speed": 2950

}

接口输出示例如下：

{

"pump_id": "P-101",

"timestamp": "2025-03-18 10:30:00",

"anomaly_score": 0.87,

"is_anomaly": true,

"alarm_level": "warning",

"message": "检测到离心泵运行异常，建议检查振动与轴承温度变化"

}

为了验证系统已成功上线，项目组在测试环境中使用 Postman 和 Python 脚本对接口进行了调用测试。测试结果表明，系统能够正确接收输入数据并在 1 秒内返回检测结果。对于历史异常样本，系统能够给出较高的异常评分；对于正常运行样本，系统输出低异常评分，说明 API 服务已具备基本在线检测能力。

除核心接口外，系统还可扩展提供 /health 健康检查接口，用于查看服务是否在线；提供 /model_info 接口，用于返回当前模型版本、训练日期和阈值设置。若部署为分析系统而不仅是单一 API，还可以进一步接入前端页面，在页面上展示实时状态、历史趋势、告警记录和设备健康评分。

在实际运行中，系统启动流程如下：首先在服务器中安装所需依赖环境，随后加载模型文件并启动 FastAPI 服务，再由 Nginx 或其他网关将服务端口对外发布。若采用 Docker 部署，则将应用打包为镜像后运行容器，可以提高迁移性和部署一致性。对于课程项目，可以简单说明“系统已在本地 8000 端口成功运行，并通过浏览器和接口测试工具验证”。

简单代码示意如下

from fastapi import FastAPI

import joblib

import pandas as pd

app = FastAPI()

model = joblib.load("model.pkl")

@app.get("/health")

def health():

return {"status": "ok"}

@app.post("/predict")

def predict(data: dict):

df = pd.DataFrame([data])

X = df[["inlet_pressure", "outlet_pressure", "flow", "bearing_temp",

"pump_temp", "vibration", "motor_current", "speed"]]

score = float(model.decision_function(X)[0])

is_anomaly = score > 0.5

return {

"pump_id": data["pump_id"],

"timestamp": data["timestamp"],

"anomaly_score": score,

"is_anomaly": is_anomaly

}

总之，上线异常检测模型的关键，不是把全部功能做得很复杂，而是能够清楚证明：模型已经脱离训练环境，被封装成可调用、可运行、可返回结果的服务或系统，并可为离心泵状态监测提供支持。

完成任务：填空

代码填空

(1) = joblib.load("model.pkl")

(2) = float(model.decision_function(X)[0])

(3) = score > 0.5

答案

1. model

2. score

3. is_anomaly

评分标准：每空1分，共3分。

任务6.3. 撰写异常检测模型监控方案与维护计划

任务说明

模型部署后并不意味着项目结束，尤其在化工设备场景中，模型上线后还会遇到很多现实问题，比如传感器漂移、设备工况变化、原料切换、季节变化、检修后设备状态改变等。这些因素都可能导致模型效果下降。因此，监控方案与维护计划的核心，就是保证模型长期“可用、可信、可控”。

学生在写这部分时，不必过度追求复杂的 MLOps 体系，但应当说明至少三件事：第一，要监控系统本身是否正常运行；第二，要监控模型输出是否异常，例如误报太多或漏报太多；第三，要说明出现问题后如何维护，例如多久检查一次、何时重新训练、谁负责维护。

任务实现指导

为保证离心泵异常检测模型在上线后稳定运行，本项目制定了模型监控方案与维护计划，从系统运行状态、数据质量、模型性能和业务效果四个方面进行持续管理。

在系统运行监控方面，重点关注 API 服务是否在线、响应时间是否正常、是否存在调用失败、是否出现程序异常退出等问题。系统应定期执行健康检查，例如每 5 分钟访问一次 `/health` 接口，并记录服务状态。如果连续多次检查失败，则判定服务异常，并通知维护人员处理。对于生产环境中的分析系统，还应记录 CPU、内存和磁盘使用情况，防止因资源不足导致服务卡顿或中断。

在数据质量监控方面，重点检查输入数据是否完整、是否存在大量缺失、是否出现明显超出物理范围的异常值、时间戳是否连续、传感器数据是否长时间不变。离心泵异常检测高度依赖现场测点质量，如果传感器故障或数据采集中断，即使模型本身没有问题，检测结果也可能失真。因此系统需要对数据流进行实时校验，例如入口压力不能为负值，转速不能长时间为零而设备状态却显示运行中，振动值不能无限突增而无相应工况变化。一旦发现数据质量问题，应优先提示“数据异常”而不是直接输出设备异常结论。

在模型效果监控方面，项目采用异常报警率、误报率、漏报率和人工确认一致率等指标评估模型表现。异常报警率过高可能说明阈值设置过低、工况发生变化或模型漂移；长期无报警则可能说明阈值过高或模型失效。由于真实工业场景中的异常标签往往有限，可以结合设备检修记录、操作日志和专家反馈对模型结果进行抽样核查。例如每周选取若干次报警结果，由设备工程师判断是否真实异常，以此估计模型的实际可用性。

在业务效果监控方面，统计模型发现异常事件的次数、与历史告警的吻合情况以及用户反馈满意度。

维护计划方面，本项目建议建立定期检查与事件驱动维护相结合的机制。系统层面每周检查一次运行日志和接口状态，每月检查一次服务器资源和存储情况。数据层面每周抽查数据质量，每月统计各测点缺失率和异常值比例。模型层面每月评估一次报警分布，每季度结合新数据重新评估模型性能；如果发现误报率明显上升、设备工况发生变化或新增泵型接入系统，则应启动模型重训练流程。

模型重训练流程包括新数据收集、数据清洗、标签整理、特征更新、模型训练、离线评估和灰度上线。新模型不能直接替换旧模型，应先在测试环境中验证其效果，再在小范围设备上试运行，确认性能提升后再正式切换。为了保证可追溯性，模型文件、训练数据版本、特征处理规则和阈值参数都应进行版本管理。

此外，维护计划还应明确职责分工。由项目组成员分别负责系统维护、数据检查和模型更新”。

综合来看，本项目的监控与维护目标是确保离心泵异常检测系统不仅能够上线，而且能够长期稳定运行，并随着工况变化持续改进模型效果。

完成任务：填空

在（1）监控方面，重点关注 API 服务是否在线、响应时间是否正常、是否存在调用失败、是否出现程序异常退出等问题。系统应定期执行健康检查，例如每 5 分钟访问一次 `/health` 接口，并记录服务状态。如果连续多次检查失败，则判定服务异常，并通知维护人员处理。对于生产环境中的分析系统，还应记录 CPU、内存和磁盘使用情况，防止因资源不足导致服务卡顿或中断。

在（2）监控方面，重点检查输入数据是否完整、是否存在大量缺失、是否出现明显超出物理范围的异常值、时间戳是否连续、传感器数据是否长时间不变。离心泵异常检测高度依赖现场测点质量，如果传感器故障或数据采集中断，即使模型本身没有问题，检测结果也可能失真。因此系统需要对数据流进行实时校验，例如入口压力不能为负值，转速不能长时间为零而设备状态却显示运行中，振动值不能无限突增而无相应工况变化。一旦发现数据质量问题，应优先提示“数据异常”而不是直接输出设备异常结论。

在（3）监控方面，项目采用异常报警率、误报率、漏报率和人工确认一致率等指标评估模型表现。异常报警率过高可能说明阈值设置过低、工况发生变化或模型漂移；长期无报警则可能说明阈值过高或模型失效。由于真实工业场景中的异常标签往往有限，可以结合设备检修记录、操作日志和专家反馈对模型结果进行抽样核查。例如每周选取若干次报警结果，由设备工程师判断是否真实异常，以此估计模型的实际可用性。

在（4）监控方面，统计模型发现异常事件的次数、与历史告警的吻合情况以及用户反馈满意度。

在（5）方面，本项目建议建立定期检查与事件驱动维护相结合的机制。系统层面每周检查一次运行日志和接口状态，每月检查一次服务器资源和存储情况。数据层面每周抽查数据质量，每月统计各测点缺失率和异常值比例。模型层面每月评估一次报警分布，每季度结合新数据重新评估模型性能；如果发现误报率明显上升、设备工况发生变化或新增泵型接入系统，则应启动模型重训练流程。

此外，维护计划还应明确（6）。由项目组成员分别负责系统维护、数据检查和模型更新。

综合来看，本项目的监控与维护目标是确保离心泵异常检测系统不仅能够上线，而且能够长期稳定运行，并随着工况变化持续改进模型效果。

答案：

1系统运行

2数据质量

3模型效果

4业务效果

5维护计划

6 职责分工

评分标准：每空0.5分，共3分。

@子富建议重新设计任务

不只是写监控计划，而是写一段逻辑。监控模型两个关键输入特征（如‘出口压力’和‘流量’）的7天移动平均值。当该值超出训练集分布范围的20%时，触发“模型漂移预警”，提示可能需要重新训练。输出这个逻辑的伪代码。

解释说明

此任务可以这样修改：直接输出代码。因为现在可借助AI工具直接生成真实代码，伪代码的实践意义不够。

可以直接输出以下Python代码。

import pandas as pd

# 假设 train_df 和 online_df 已存在

features = ["出口压力", "流量"]

date_col = "timestamp"

tolerance = 0.2

online_df[date_col] = pd.to_datetime(online_df[date_col])

online_df = online_df.sort_values(date_col).set_index(date_col)

for feature in features:

train_min = train_df[feature].min()

train_max = train_df[feature].max()

train_range = train_max - train_min

lower_bound = train_min - tolerance * train_range

upper_bound = train_max + tolerance * train_range

ma_col = f"{feature}_7d_ma"

alert_col = f"{feature}_drift_alert"

online_df[ma_col] = online_df[feature].rolling("7D").mean()

online_df[alert_col] = (online_df[ma_col] < lower_bound) | (online_df[ma_col] > upper_bound)

online_df["模型漂移预警"] = online_df[[f"{f}_drift_alert" for f in features]].any(axis=1)

print(online_df.reset_index())

任务6.4. 撰写异常检测模型用户操作手册

任务说明

用户操作手册面向的不是算法开发者，而是使用系统的人，比如值班人员、设备工程师、教师或同学。它要回答的是“怎么用”，而不是“怎么训练模型”。避免写成系统设计文档，而是用面向用户的语言，说明登录方法、输入内容、查看结果的方法、异常告警如何理解、常见问题怎么处理。

因为用户手册强调可操作性，所以内容要尽量直接。既可以写给使用网页系统的用户，也可以写给使用 API 的用户。

任务实现指导

本系统用于对离心泵运行状态进行异常检测，帮助用户及时识别可能存在的设备故障风险。用户可通过网页端或接口调用方式使用本系统。网页端适合日常查看设备状态和历史结果，接口方式适合与其他分析平台或自动化系统集成。

用户进入系统后，首先登录账号并选择需要监测的离心泵设备。系统首页通常展示设备当前状态、最新异常分数、报警等级和关键监测变量趋势图。若设备运行正常，系统会显示“正常”状态；若检测到异常，则会显示“异常”或对应的告警等级，并提示可能需要重点关注的指标，如振动、温度或压力变化。

在数据录入方面，如果系统已经接入实时数据源，用户无需手动输入数据，系统会自动完成采集和分析。如果是实验或教学演示模式，用户可以在数据输入页面手动填写设备运行参数，点击“开始检测”按钮后，系统将返回本次输入对应的异常检测结果。输入数据应尽量保证真实、完整，并与系统要求的单位一致，例如压力单位为 MPa，温度单位为 ℃，流量单位为 m³/h。

在结果解读方面，用户需要重点关注三个输出字段。第一个是异常分数，分数越高表示该时刻或该时间窗口的运行状态与正常状态偏离越大。第二个是异常标签，通常分为“正常”和“异常”。第三个是告警等级，用于帮助用户判断处理优先级。例如，提示级告警表示出现轻微偏离，需要继续观察；预警级告警表示异常趋势较明显，建议尽快检查设备；报警级告警表示异常严重，应结合现场规程及时处置。

需要特别说明的是，模型输出结果只是辅助判断依据，不能代替现场操作经验和设备保护联锁。如果系统提示异常，但现场仪表、巡检和工艺状态均正常，用户应首先检查传感器是否异常、数据是否缺失、设备是否处于启停切换工况，而不能直接认定设备故障。相反，如果现场出现明显异常而系统未报警，也应按现场管理要求优先处理设备问题，并将该情况反馈给模型维护人员，以便后续优化模型。

用户查看历史记录时，可以按设备编号、时间范围和告警等级筛选历史结果。系统支持查看某台泵在一段时间内的异常分数变化曲线，也支持导出异常记录，用于课程分析、实验报告或设备维护总结。

若使用 API 接口，用户需要按照接口文档要求发送 JSON 格式数据到 `/predict` 接口。系统返回的数据中将包含设备编号、时间戳、异常分数、异常状态和提示信息。调用接口前，应确认字段名称、数据类型和单位与接口文档一致，否则系统可能返回格式错误提示。

常见问题处理方法如下：如果系统无法登录，应检查网络连接和账号权限；如果设备状态页面无数据更新，应检查数据采集服务是否运行；如果接口调用失败，应检查请求地址、端口和 JSON 格式；如果检测结果明显异常，应检查输入数据单位是否错误或是否缺失关键字段。若以上问题无法解决，应联系系统维护人员。

总体而言，用户在使用本系统时，只需掌握“选择设备—查看状态—理解告警—核实现场—反馈问题”的基本流程，就能够较好地利用异常检测模型辅助离心泵运行监测。

完成任务：填空

用户进入系统后，首先登录账号并选择需要监测的离心泵设备。系统首页通常展示设备当前状态、最新异常分数、报警等级和关键监测变量趋势图。若设备运行正常，系统会显示“正常”状态；若检测到异常，则会显示“异常”或对应的告警等级，并提示可能需要重点关注的指标，如振动、温度或压力变化。

在（1）方面，如果系统已经接入实时数据源，用户无需手动输入数据，系统会自动完成采集和分析。如果是实验或教学演示模式，用户可以在数据输入页面手动填写设备运行参数，点击“开始检测”按钮后，系统将返回本次输入对应的异常检测结果。输入数据应尽量保证真实、完整，并与系统要求的单位一致，例如压力单位为 MPa，温度单位为 ℃，流量单位为 m³/h。

在（2）方面，用户需要重点关注三个输出字段。第一个是异常分数，分数越高表示该时刻或该时间窗口的运行状态与正常状态偏离越大。第二个是异常标签，通常分为“正常”和“异常”。第三个是告警等级，用于帮助用户判断处理优先级。例如，提示级告警表示出现轻微偏离，需要继续观察；预警级告警表示异常趋势较明显，建议尽快检查设备；报警级告警表示异常严重，应结合现场规程及时处置。

需要特别说明的是，模型输出结果只是（3）判断依据，不能代替现场操作经验和设备保护联锁。如果系统提示异常，但现场仪表、巡检和工艺状态均正常，用户应首先检查传感器是否异常、数据是否缺失、设备是否处于启停切换工况，而不能直接认定设备故障。相反，如果现场出现明显异常而系统未报警，也应按现场管理要求优先处理设备问题，并将该情况反馈给模型维护人员，以便后续优化模型。

用户查看（4）时，可以按设备编号、时间范围和告警等级筛选历史结果。系统支持查看某台泵在一段时间内的异常分数变化曲线，也支持导出异常记录，用于课程分析、实验报告或设备维护总结。

若使用 （5） 接口，用户需要按照接口文档要求发送 JSON 格式数据到 `/predict` 接口。系统返回的数据中将包含设备编号、时间戳、异常分数、异常状态和提示信息。调用接口前，应确认字段名称、数据类型和单位与接口文档（6），否则系统可能返回格式错误提示。

答案

1 数据录入

2 结果解读

3 辅助

4 历史记录

5  API

6  一致

评分标准：每空0.5分，共3分。

任务6.5. 撰写异常检测模型项目总结报告

任务说明

项目总结报告是部署阶段最后非常重要的一项工作。它不仅是对整个项目过程的回顾，也是对项目价值、结果、问题和改进方向的总结。项目总结报告相当于把前面几个阶段串起来，用较完整的逻辑回答：为什么做这个项目，怎么做的，做到了什么程度，还有什么不足。

这一部分不应只是简单重复前文，而应站在“项目完成后复盘”的角度来写。好的总结报告通常会包括项目背景与目标、方法与过程、部署与应用效果、项目成果、存在问题、经验教训和未来展望。

任务实现指导

本项目以化工生产中的离心泵为研究对象，围绕设备运行异常检测问题，按照跨行业数据挖掘标准流程方法完成了从业务理解、数据理解、数据准备、建模、评估到部署的完整流程。项目目标是利用离心泵运行数据构建异常检测模型，实现对设备潜在异常状态的自动识别，并将模型部署为可运行的分析系统或 API 服务，为设备状态监测和预测性维护提供辅助支持。

在项目实施过程中，首先结合化工设备运行特点明确了业务需求，即希望通过入口压力、出口压力、流量、温度、振动、电流和转速等关键变量识别离心泵异常。随后对采集到的历史运行数据进行了清洗、对齐和特征构造，处理了缺失值、异常值和时间窗口问题。在建模阶段，依据数据标签情况选择了适合的异常检测方法，例如 Isolation Forest、自编码器或 One-Class SVM，并通过历史数据评估模型在异常识别上的效果。评估结果表明，模型能够在多数异常样本中给出较高异常分数，对离心泵状态变化具有一定识别能力。

在部署阶段，项目将训练好的模型封装为在线检测服务，并设计了基本的数据输入、结果输出和异常告警流程。系统能够接收离心泵实时或模拟运行数据，自动完成预处理和模型推理，输出异常分数和告警结果。通过接口测试和样例验证，证明系统已具备从数据输入到结果反馈的完整功能，达到了课程项目对模型部署的基本要求。

本项目的主要成果包括以下几个方面。第一，完成了一个面向离心泵异常检测的完整数据挖掘流程实践。第二，构建了可用于检测离心泵异常状态的模型，并通过实验验证了模型具有一定有效性。第三，实现了模型的初步部署，使其从离线分析工具转变为可调用的在线服务。第四，形成了部署方案、监控与维护计划、用户操作手册和总结报告等较完整的项目文档。

同时，项目也存在一定局限性。首先，工业现场高质量异常标签往往较少，导致模型评估存在一定不确定性。其次，教学项目中的数据规模、工况复杂度和现场约束通常低于真实化工装置，因此系统在真实环境中的泛化能力仍需进一步验证。再次，本项目的部署更多是原型系统层面的实现，在高可用性、安全性、与 DCS/SCADA 深度集成等方面仍较为简化。最后，异常检测模型通常只能判断“偏离正常”，但难以直接给出精确故障机理，因此在可解释性和故障定位方面还有改进空间。

通过本项目，可以得到几点经验。其一，工业异常检测不仅是算法问题，更依赖对设备机理、传感器特性和工况变化的理解。其二，模型上线后的数据质量监控和维护同样重要，不能只关注训练阶段的指标。其三，在化工安全相关场景中，模型应始终作为辅助工具，与现场规程、人工经验和保护系统配合使用，而不能单独承担决策职责。

未来可从以下方向继续完善：进一步引入更多历史故障数据，提高模型识别能力；结合领域知识建立更具可解释性的异常诊断模型；增加模型漂移监测和自动重训练功能；开发更完整的可视化前端和告警管理模块；将系统扩展到多台泵、多类旋转设备甚至整个装置的设备健康监测平台。

总体来看，本项目较好地完成了离心泵异常检测模型从构建到部署的实践任务，不仅验证了数据驱动方法在化工设备状态监测中的应用潜力，也帮助项目成员理解了工业数据挖掘从算法开发走向实际应用所需考虑的关键问题。

完成任务：填空

在（1）阶段，依据数据标签情况选择了适合的异常检测方法，例如 Isolation Forest、自编码器或 One-Class SVM，并通过历史数据评估模型在异常识别上的效果。评估结果表明，模型能够在多数异常样本中给出较高异常分数，对离心泵状态变化具有一定识别能力。

在（2）阶段，项目将训练好的模型封装为在线检测服务，并设计了基本的数据输入、结果输出和异常告警流程。系统能够接收离心泵实时或模拟运行数据，自动完成预处理和模型推理，输出异常分数和告警结果。通过接口测试和样例验证，证明系统已具备从数据输入到结果反馈的完整功能，达到了课程项目对模型部署的基本要求。

项目也存在一定局限性。首先，工业现场高质量异常标签往往较少，导致模型评估存在一定不确定性。其次，教学项目中的数据规模、工况复杂度和现场约束通常（3）真实化工装置，因此系统在真实环境中的泛化能力仍需进一步验证。再次，本项目的部署更多是原型系统层面的实现，在高可用性、安全性、与 DCS/SCADA 深度集成等方面仍较为简化。最后，异常检测模型通常只能判断“偏离正常”，但难以直接给出精确故障机理，因此在可解释性和故障定位方面还有改进空间。

通过本项目，可以得到几点经验。其一，工业异常检测不仅是（4）问题，更依赖对（5）的理解。其二，模型上线后的（6）监控和维护同样重要，不能只关注训练阶段的指标。其三，在化工安全相关场景中，模型应始终作为辅助工具，与现场规程、人工经验和保护系统配合使用，而不能单独承担决策职责。

答案

1 建模

2 部署

3 低于

4 算法

5 设备机理、传感器特性、工况变化

6 数据质量

评分标准：每空0.5分，共3分。